ICS

备案号：

中华人民共和国土地管理行业标准

TD

TD/T ××××—××××

国土变更调查技术规程

Technical regulation of annual land use change survey

(2020年度试用)

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国自然资源部 发布

目  次

前言	Ⅲ

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语与定义	1

3.1	数字正射影像图  digital orthophoto map（DOM）	1

3.2	数字高程模型 digital elevation model（DEM）	1

3.3	土地利用遥感监测  land use remote-sensing monitoring	1

3.4	更新数据包 update packet	1

3.5	地类图斑  parcel of single land type	1

3.6	临时用地 land for temporary use	2

3.7	用地管理信息 information of land use administration	2

4	总体原则与要求	2

4.1	目的与任务	2

4.2	基本调查单位	2

4.3	土地分类	2

4.4	时段与时点	2

4.5	最小调查图斑面积	3

4.6	数学基础	3

4.7	步骤	3

4.8	计量单位	3

5	DOM	4

5.1	遥感数据选取要求	4

5.2	DOM数据源精度	4

5.3	DOM精度指标	4

5.4	DOM制作	5

6	土地利用变化信息提取	6

6.1	信息提取内容	6

6.2	解译标志建立	6

6.3	信息提取范围	6

6.4	信息提取方法	6

6.5	变化信息表达	6

7	国土变更调查内容	7

7.1	准备工作	7

7.2	调查界线调整	7

7.3	土地权属状况更新	8

7.4	农村土地利用现状更新	9

7.5	城镇村庄内部土地利用现状更新	13

7.6	基本农田上图	14

7.7	国土调查数据库更新	14

7.8	数据统计汇总	16

8	更新成果检查与核查	17

8.1	更新成果自检	17

8.2	图斑边界和地类正确性核查	17

8.3	其他核查	17

8.4	增量数据的规范性检查	17

8.5	互联网+在线核查	17

9	主要成果	17

9.1	县级调查成果	17

9.2	地（市）级、省级、国家级汇总成果	18

10	成果资料归档与数据库备份	19

10.1	成果归档	19

10.2	数据库备份	19

附录A （规范性附录） 第三次全国国土调查土地分类	20

附录B （规范性附录） 监测图斑属性表结构	32

附录C （规范性附录） 调整前后全省分县控制面积对比表	33

附录D （规范性附录） 图斑信息核实各类报表	34

附录E （规范性附录） 土地变更一览表	36

附录F （规范性附录） 土地利用现状变更表	38

附录G （规范性附录） 国土变更调查各类面积统计汇总表	53

附录H （规范性附录） 土地利用变化情况分析报告编写说明	78

附录I （规范性附录） 成果目录组织结构及证明材料编号规则	79

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009 《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国自然资源部提出。

本标准由全国国土资源标准化技术化委员会（SAC/TC 93）归口。

本标准起草单位：中国国土勘测规划院、自然资源部自然资源调查监测司。

本标准的附录A、附录B、附录C……附录I均为规范性附录。

省级自然资源主管部门可根据本地区的实际需要，制定补充规定，但不得与本标准相抵触。

# 国土变更调查技术规程

# 范围

本标准规定了年度国土变更调查的总则与要求、农村土地利用现状更新、城镇村庄内部土地利用现状更新、土地权属状况更新、统计汇总、成果核查、数据库质量检查与更新等。

本标准适用于年度国土变更调查。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13989-2012  国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T 21010-2017  土地利用现状分类

国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）（自然资办发﹝2020﹞51号）

GB 35650-2017  国家基本比例尺地图测绘基本技术规定

TD/T 1055-2019  第三次全国国土调查技术规程

TD/T 1057-2020  国土调查数据库标准

TD/T 1058-2020  第三次全国国土调查县级数据库建设技术规范

TD/T 1001-2012  地籍调查规程

TD/T 1010-2015  土地利用动态遥感监测规程

CH/T 9009.2-2010  基础地理信息数字成果1：5 000、1：10 000、1：25 000、1：50 000、1：100 000 数字高程模型

# 术语与定义

以下术语定义适用于本标准。

# 数字正射影像图  digital orthophoto map（DOM）

经过正射投影改正的影像数据集。

# 数字高程模型 digital elevation model（DEM）

用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型。

# 土地利用遥感监测  land use remote-sensing monitoring

应用遥感技术，对特定目标或区域土地利用状况及其动态变化信息进行的监测。

# 更新数据包 update packet

用于国土变更调查成果更新与上报的数据包，包含年度土地利用变化信息、统计报表、数据检查结果等内容。

# 地类图斑  parcel of single land type

单一地类的地块，以及被行政区、城镇村庄等调查界线或土地权属界线分割的单一地类地块为图斑。城镇村庄内部同一地类的相邻宗地合并为一个图斑。

# 临时用地 land for temporary use

因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。

# 用地管理信息 information of land use administration

各级自然资源管理部门通过农用地转用审批、土地征收审批、未利用地开发审批、土地供应审批、土地整治等行为确定的且报部备案的发生变化的土地空间及其属性等相关信息。

# 总体原则与要求

# 目的与任务

# 目的

在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障全国国土调查成果的现势性和准确性。

# 任务

4.1.2.1	开展遥感监测。采集本年度覆盖全国的最新遥感影像数据，制作DOM，内业判读提取建设用地、农用地等土地利用变化信息。

4.1.2.2	土地利用现状更新。利用遥感监测成果、地籍调查和自然资源日常管理成果，通过实地调查举证，全面查清土地利用变化情况。

4.1.2.3	土地权属状况更新。依据不动产登记成果，形成土地权属状况更新成果。

4.1.2.4	国土调查数据库更新。采用增量更新的方式，逐级更新县、市、省和国家四级国土调查数据库。

4.1.2.5  成果核查。利用DOM及地方提交的举证信息，采用内、外业相结合的方式，比对核实变化图斑地类及属性变更的正确性，及时修正调查成果。

4.1.2.5	成果汇总分析。包括各级调查单位数据汇总分析、报告编写等工作。

# 基本调查单位

县级行政辖区。

# 土地分类

# 土地分类采用《第三次全国国土调查工作分类》（以下简称工作分类）。工作分类以GB/T 21010-2017为基础，对部分地类进行了细化和归并，具体分类的编码、名称及含义见附录A。

# 对商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、水域及水利设施用地等地类进行归并或细化，具体见附录A表A.2。

# 城市、建制镇、村庄等用地分类见附录A表A.3。

# 工作分类与农用地、建设用地和未利用地对照表见附录A表A.4。

# 时段与时点

国土变更调查时段为每年的1月1日至12月31日。国土变更调查的统一时点为每年12月31日。

# 最小调查图斑面积

最小调查图斑面积应符合下列要求：

a)	建设用地和设施农用地实地面积200m2。

b)	农用地（不含设施农用地）实地面积400m2。

c)	其他地类实地面积600m2，荒漠地区可适当减低精度，但不应低于1500m2。

d)	对于有更高管理需求的地区，建设用地可适当提高调查精度。

# 数学基础

# 坐标系统

采用“2000国家大地坐标系”。

# 高程基准

采用“1985国家高程基准”。

# 投影方式

投影方式采用高斯-克吕格投影。

1:2 000、1:5 000、1:10 000比例尺标准分幅图或数据按3度分带。

# 分幅及编号

农村土地利用现状更新、城镇村庄内部土地利用现状更新各比例尺标准分幅及编号应符合GB/T 13989-2012的规定。标准分幅采用国际1:1 000 000地图分幅标准，各比例尺标准分幅图均按规定的经差和纬差划分，采用经、纬度分幅。标准分幅图编号均以1:1 000 000地形图编号为基础采用行列编号方法。

# 步骤

# 准备工作。包括方案制定、人员培训、资料收集、仪器设备准备等。

# 调查界线及控制面积确定。

# DOM制作及内业信息提取。

# 土地权属状况更新。

# 农村土地利用现状更新。

# 城镇村庄内部土地利用现状更新。

# 成果检查与核查。包括自检、核查等。

# 各级数据库质量检查及更新。

# 数据汇总。

# 成果整理与分析。包括调查资料整理、图件编制、成果分析、报告编写等。

# 成果归档。

# 计量单位

长度单位采用米（m）；面积计算单位采用平方米（m2）；面积统计汇总单位采用公顷（hm2）和亩。

# DOM

# 遥感数据选取要求

遥感数据选取应满足下列要求：

- 光学数据单景云雪量一般不应超过10%（特殊情况不应超过20%），且云雪不能覆盖重点调查区域；

- 成像侧视角一般小于15º，最大不应超过25º，山区不超过20°；

- 调查区内不出现明显噪声、缺行、增益、阴影等问题；

- 灰度范围总体呈正态分布，无灰度值突变现象；

- 相邻景影像之间的重叠应不少于4%，特殊情况下不少于2%。

# DOM数据源精度

# 航空影像比例尺

基于数码相机航空摄影时，DOM比例尺与数码相机像素地面分辨率的对应关系见表1。

表1   不同比例尺DOM与数码相机像素地面分辨率对应关系

单位: m

| DOM比例尺 | 数码相机像素地面分辨率 |
| --- | --- |
| 1:500 | 优于0.05 |
| 1:1 000 | 优于0.1 |
| 1:2 000 | 优于0.2 |
| 1:5 000 | 优于0.4 |
| 1:10 000 | 优于0.8 |

# 航天影像比例尺

基于航天遥感数据时，DOM比例尺与原始数据空间分辨率的对应关系见表2。

表2  不同比例尺DOM与航天遥感数据空间分辨率对应关系

单位：m

| DOM比例尺 | 数据空间分辨率 |
| --- | --- |
| 1:2000 | ≤0.2 |
| 1:5 000 | ≤0.5 |
| 1:10 000 | ≤1 |
| 1:25 000 | ≤2.5 |
| 1:50 000 | ≤5 |

# DOM精度指标

# 平面位置精度

按照GB 35650-2017，DOM地物点相对于实地同名点的点位中误差，不应大于表3之规定，特殊地区可放宽0.5倍。规定两倍中误差为其限差。

表3  DOM平面位置精度

单位：m

| DOM比例尺 | 平地、丘陵地 | 山地、高山地 |
| --- | --- | --- |
| 1:500 | 0.3 | 0.4 |
| 1:1 000 | 0.6 | 0.8 |
| 1:2 000 | 1.2 | 1.6 |
| 1:5 000 | 2.5 | 3.75 |
| 1:10 000 | 5.0 | 7.5 |
| 1:25 000 | 12.5 | 18.75 |
| 1:50 000 | 25.0 | 37.5 |

# 镶嵌限差

# 利用航空影像制作DOM时, 像片或影像之间镶嵌限差见表4。

表4  像片或影像镶嵌限差

单位：m

| DOM比例尺 | 平地、丘陵地 | 山地、高山地 |
| --- | --- | --- |
| 1:500 | 0.1 | 0.15 |
| 1:1 000 | 0.2 | 0.3 |
| 1:2 000 | 0.4 | 0.6 |
| 1:5 000 | 1.0 | 1.5 |
| 1:10 000 | 2.0 | 3.0 |

# 利用卫星影像制作DOM时, 景与景之间的镶嵌限差见表5。

表5  景与景镶嵌限差

单位：m

| DOM比例尺 | 平地、丘陵地 | 山地、高山地 |
| --- | --- | --- |
| 1:2 000 | 1.0 | 1.6 |
| 1:5 000 | 2.5 | 4.0 |
| 1:10 000 | 5.0 | 8.0 |
| 1:25 000 | 12.5 | 19 |
| 1:50 000 | 25.0 | 38 |

# 利用不同分辨率影像（包括航空影像和卫星影像）制作DOM时，二者之间的接边限差见表5。

# DOM制作

# 航空DOM制作

依据国家航空摄影测量及正射影像图制作相关标准，制作航空DOM。

# 航天DOM制作

# 平面控制

平面控制点采用GNSS接收机等仪器实测，或从分辨率、比例尺优于预校正遥感影像的已有DOM、地形图上采集。

# 高程控制

采用近期相应比例尺DEM为高程控制。DEM应满足CH/T9009.2-2010中有关规定。不同比例尺DOM与DEM比例尺对应关系见表6。

表6 不同比例尺DOM与DEM比例尺对应关系

| DOM比例尺 | DEM比例尺 |
| --- | --- |
| 1:2 000 | 1:10 000 |
| 1:5 000 | 1:10 000 |
| 1:10 000 | 1:10 000或1: 50 000 |
| 1:25 000 | 1:10 000或1: 50 000 |
| 1:50 000 | 1: 50 000 |

# 图像处理

# 根据数据获取情况，以单景影像、条带影像或区域影像为单元，采用物理模型或有理函数模型进行几何纠正。重采样方法采用双线性内插或三次卷积，重采样像元大小根据原始影像分辨率，按0.5m的倍数就近采样。

# 影像要求纹理清晰、色调均匀，无重影和模糊等现象，地物层次丰富、边界明显。融合或多光谱影像模拟自然真彩色，真实反映当时地类光谱特征。

# 重叠区影像纹理应一致。当影像时相相同或相近时，要求整体光谱特征一致；时相差距较大影像，允许存在光谱差异，但镶嵌或接边处应过渡自然，同一地块光谱特征一致。

# DOM制作单元

DOM以县级辖区为制作单元，按照外扩不少于50个像素、沿最小外接矩形裁切。根据县级辖区内影像间镶嵌和接边情况，通过镶嵌线、接边线及外围县级行政界线组成若干矢量闭合面，并在每个闭合面内记录所使用影像的基本属性信息，以此制作DOM影像信息文件。

# 土地利用变化信息提取

# 信息提取内容

在最新DOM基础上，通过遥感影像与上一年度国土调查数据库比对，内业判读提取本年度建设用地、农用地等土地利用变化图斑。

# 解译标志建立

根据区域自然地理、地形地貌特征、植被类型及土地利用结构、分布规律与耕作方式等情况，建立调查区典型地类解译标志。

# 信息提取范围

以县级行政辖区为单位，全区域比对提取。

# 信息提取方法

将当年最新DOM与上一年度国土调查数据库套合比对，按监测类型提取影像特征与数据库地类不一致的变化图斑，并对成果按监测类型分层管理。

# 变化信息表达

# 图斑编号

以县级行政辖区为单位，对每类变化图斑按照从左到右、自上而下由“1”顺序编号，每个图斑的编号均具有唯一性。

# 图斑属性表

建立与DOM数学基础相一致的国土变更调查遥感监测图斑矢量数据层及属性表（见附录B表B.1），全面记录提取图斑的相关属性。

# 国土变更调查内容

# 准备工作

# 界线资料收集

收集国界线、大陆沿海（包括海岛沿海）零米线、行政区域界线、权属界线的调整资料。

# 遥感监测成果分发

分发DOM、遥感监测图斑、图斑信息记录表等。

# 仪器、设备、工具和表格准备

准备定位测量设备、计算机、平板电脑、通讯设备、软件系统、交通工具，以及相应记录表等。

# 人员培训

对国土变更调查人员应进行技术培训，统一国土变更调查的要求、方法和程序等。

# 调查界线调整

调查界线包括：国界、零米线、省级行政区域界线、县级行政区域界线、乡（镇）级行政区域界线。上一年度国土变更调查形成的各级控制界线、控制面积和各地类面积，作为本年度国土变更调查的基础。各级调查界线如果发生变化（包括：名称、代码、界线位置变化）需要调整，应依据相关主管部门的批准文件，采用分级负责的方式进行。

# 国界、省级行政区域界线调整

# 国界、省级行政区域界线原则上不得变动。

# 国界依据主管部门最新勘界资料调整，省级行政区域界线依据民政部最新省级行政区划调整相关文件调整。

# 省级应依据国家下发省级控制界线和控制面积对本省范围内的县级界线和面积进行控制。

# 零米等深线（含海岛）更新

# 零米等深线（含海岛）一般不得改动。

# 零米等深线（含海岛），依据主管部门最新海洋基础测绘成果调整。

# 对因新修建人工岸（港口、码头）、围填海造地等造成实地变化需要更新的，应依据最新的遥感影像，以标准分幅为单位确定变化部分，形成更新后的零米线标准分幅图幅矢量数据（线层、面层数据），上报国家审核。

# 零米线更新成果应以省为单位单独上报，提交的材料包括：

- ——零米线更新情况的省级报告（包括零米线变更说明、并附相关批准文件）；

- ——零米线更新所涉及的标准分幅图幅矢量数据（线层、面层数据）；

- ——相应标准分幅影像数据。

# 国家确认并重新下发省级控制界线和控制面积。

# 省级依据国家下发控制界线和控制面积，调整省内涉及的县级控制界线和控制面积，并按照县级行政区域界线调整程序上报。

# 县级行政区域界线调整

省级负责省内县级调查控制界线和控制面积调整，并按照县级行政区域界线调整程序上报，审核通过后方能调整。

# 县级行政区域界线调整，应依据省级及以上政府或主管部门行政区划调整的相关批准文件进行。

# 调整内容

- 包括县级的行政区域界线、控制面积和国土调查数据库。

# 调整要求

- ——涉及调整的县调整前后控制面积之和应一致。

- ——调整过程中图斑地类属性不能发生变化。

- ——各地类面积之和应与县级调整后控制面积相等。

# 上报

- 涉及县级及以上界线调整的，应以省为单位，上报县级行政区域界线调整的相关材料。提交的材料包括：

- ——县级行政区域界线调整的省级报告（包括行政区域界线调整说明、并附省级及以上政府或主管部门批准文件）；

- ——调整前后全省分县控制面积对比表（包括调整前控制面积、调整后控制面积及调整面积差值，见附录C表C.1）；

- ——涉及调整县区调整后的控制界线（shp格式）。

# 乡（镇）级行政区域界线调整

- 乡（镇）级行政区域界线调整，应依据主管部门行政区域界线调整的批准文件在国土变更调查中直接调整。

# 界线调整方法

# 所有涉及各级行政区域界线调整的，应提取由于界线变化产生的变化信息，纳入本年度县级国土变更调查更新数据包上报。

# 土地权属状况更新

# 权属状况更新内容

- 包括集体土地所有权和国有土地使用权的权属性质变化、权属界线变化和权属单位名称变化。

# 更新方法

# 县级调查单位根据日常不动产确权登记工作掌握的权属变化情况开展国土变更调查权属状况更新。

# 在权属界线更新过程中，因精度等原因，部分权属界线与遥感影像产生位移的，应根据权属界线协议书的描述进行更新。

# 每一变化图斑，应在权属性质字段赋权属属性代码，其中“10”代表国家土地所有权、“20”代表国有土地使用权、“21” 代表国有无居民海岛使用权、“30”代表集体土地所有权、“31”代表村民小组农民集体土地所有权、“32”代表村农民集体土地所有权、“33”代表乡农民集体土地所有权、“34”代表其他农民集体土地所有权、“40”代表集体土地使用权、“41” 代表集体无居民海岛使用权。

# 单位名称

军用土地的权属单位名称应统一填写“部队代号+部队”（如“34567部队”），无法确定代号或没有代号的，权属单位名称填写“部队”，不得填写其他涉军信息。

# 农村土地利用现状更新

实地调查农村土地利用现状变化图斑的地类、位置、范围、面积、属性等状况。

# 底图制作

- 将国土变更调查遥感监测成果、部综合监管平台中的用地管理信息、县级补充提取的变化信息以及自然资源日常管理信息的矢量数据套合在DOM上，制作国土变更调查外业调查工作底图（以下简称“工作底图”），开展外业实地调查工作。

# 外业调查一般要求

- 7.4.2.1对工作底图上的所有图斑开展外业实地调查核实。主要包括地类调查、属性变化调查核实、以及单独图层变化调查核实等内容；通过询问的方式，了解图斑的种植、恢复等属性的变化情况。

- 7.4.2.2调绘的各类界线与DOM上同名地物间应满足，明显界线位移不得大于图上0.3mm；不明显界线位移不大于图上1.0mm。

- 7.4.2.3补测地物点精度要求。补测地物点相对邻近明显地物点距离中误差，平地、丘陵地不得大于图上0.5 mm，山地不得大于图上1.0 mm，最大误差不超过2倍中误差。

# 地类调查和属性更新

- 按实地现状调查地类和界线，对城镇村属性、耕地种植属性、恢复属性、耕地细化属性等属性信息发生变化的进行更新；对单独图层范围发生变化的进行更新。

# 新增建、构筑物图斑调查

- 实地调查确定新增建、构筑物图斑地类和范围。

# 实地为建设用地的图斑按照相应的末级分类进行调查。

# 实地为设施农用地的按设施农用地调查，已按建设用地供地的设施农用地按照工业用地调查。

# 实地为临时用地的，按建设用地调查，提交批准文件扫描件，并在临时用地图层表示。其中，工程建设附属的临时用地按工程主体的地类调查，临时勘探及采矿用地方式改革试点的临时用地按采矿用地调查。临时用地的认定依据是实地已建设，并且临时用地合同（协议）经依法批准且在有效期内。未经批准或不在有效期内的，不得在单独图层表示。

# 属于年度变更时点前已拆除的新增建、构筑物图斑，按照实地现状认定地类。

# 按建设用地或设施农用地调查的，城镇村属性发生变化的按实际情况进行更新。

# 对国土调查数据库中批准未建设的土地，本年度实地已建设的，按实地建设位置、范围、地类进行调查。

# 对于新增光伏板阵列用地，在光伏用地图层表示，已批准为建设用地的按建设用地调查，未批准的按地表地类调查。光伏用地范围内其他设施和内部道路按建设用地调查。

# 新增采矿用地图斑，标注“204”属性，对于废弃的采矿用地，仍按采矿用地调查，标注“废弃”属性。

# 新增特殊用地图斑，标注“205”属性。

# 新增独立工业用地图斑，按其所属城市、建制镇或村庄的性质，分别标注“201A”、“202A”或“203A”属性。

# 新增推（堆）土图斑调查

a) 对于已经按照建设用地审批并在部监管平台备案的新增推（堆）土区，按照建设用地实际用途认定地类；对于用途不明确的新增推（堆）土区，暂按原地类调查。

- b)在耕地上临时堆放河流中清理出的淤泥的土地，按照耕地调查，种植属性标注为“未耕种”（WG）。

- c)新增推（堆）土区范围存储在数据库“推（堆）土区”图层中。

# 建设用地或设施农用地拆除图斑调查

原建设用地或设施农用地已拆除，但未复耕复绿或未形成其他用途的，按照原数据库地类调查，并将其范围存储在数据库“拆除未尽”图层中；拆除图斑实地已复耕或复绿的，按照实地现状调查。

# 城镇村标注属性更新

对于实地地类未发生变化，城镇村标注属性发生变化的，按实际情况对城镇村标注属性进行更新。

# 农用地变化图斑调查

实地调查所有补充耕地项目、退耕还林还草项目以及内业判读农用地变化的图斑，按照实地现状确定图斑地类、属性和边界。

# 对于新增耕地图斑，需通过实地调查和询问的方式确定耕地种植属性。种植粮食作物的（即谷物、豆类、薯类作物），标注“种植粮食作物”（LS）属性；种植非粮食作物的（蔬菜、棉花、油料、糖类、烟叶）等，标注为“种植非粮作物”（FLS）属性;粮食作物与非粮作物轮种、间种和套种等情况，标注“粮与非粮轮作”(LYFL)属性。

# 对于新增耕地图斑，要根据位置和立地条件确定耕地细化调查属性。河道耕地标注“ HDGD”属性；湖区耕地标注“HQGD”属性；林区耕地标注“LQGD”属性；牧区耕地标注“MQGD”属性；荒漠化沙化耕地标注“SHGD”属性；石漠化耕地标注“SMGD”属性；盐碱化耕地标注“ YJGD”属性。

# 补充耕地项目范围的图斑，实地现状不是耕地的，不得按照耕地调查。

# 人为撂荒的耕地，以及受洪水等突发自然灾害影响但耕作层或表土层未被破坏的耕地，按照耕地调查，标注“ 未耕种”（WG）属性；休耕的耕地，按照耕地调查，标注“休耕”（XG）属性。

# 耕地变为园地、林地和坑塘的，按照实际地类调查。清理后仍可恢复耕种的，标注“即可恢复”（JKHF）属性；需要工程措施才能恢复耕种的，标注“工程恢复”(GCHF)属性；

# 对于林区范围原林地图斑改种果树等的，按照园地调查，标注“林区园地”(LQYD)属性。

# 新增灌木覆盖度大于等于30%小于40%的草地图斑（包括灌木覆盖度提升到30%至40%的草地图斑），标注“灌丛草地”（GCCD）属性。对于原标注“灌丛草地”（GCCD）的草地图斑，灌木覆盖度提升到40%以上的，按照灌木林地更新；原标注“灌丛草地”（GCCD）的草地图斑，灌木覆盖度降至30%以下的，取消属性标注。

# 因洪水、泥石流、滑坡、塌方等自然灾害，以及采煤塌陷，造成农用地地表土层严重损毁，且不经过土地整治工程难以恢复种植的灾毁农用地，可按照实地现状认定地类和范围，同时提交省级核实情况报告。

# 对确因重大生态环境整治工程等人为因素导致农用地实际变化为未利用地的，按照实地现状认定地类和范围。提交的材料如下：

- ——农用地变为未利用地的省级核实情况报告（说明变更原因、涉及的县级单位名称及面积、省级核实情况及拟变更汇总面积）；

- ——省级及以上相关主管部门能够落实空间范围的批文或规划等相关证明材料。

# 新增耕地坡度分级。将数据库中新增耕地图斑与全国国土调查时利用DEM制作的坡度图套合，确定新增耕地坡度分级。耕地图斑坡度分级一经确定，原则上不允许变更。对于坡度分级变更的，应予以核实。

- ——由于工程等原因，造成相邻不同坡度分级耕地图斑归并形成为一个新耕地图斑时，坡度分级应采用归并前面积较大图斑的坡度分级。

- ——因图斑分割，导致图斑发生变化的，不得继承原有坡度赋值，应根据国家检查合格的坡度图同步调整耕地坡度。

# 耕地分5个坡度级（上含下不含）。耕地坡度分级及代码见表6。

- 表6  耕地坡度分级表

| 坡度分级 | ≤2º | 2º～6º | 6º～15º | 15º～25º | ＞25º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡度级代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# 新增耕地类型。坡度≤2º的视为平地，其他坡度级耕地分为梯田和坡地两种类型。属于梯田的耕地，属性字段标注“TT”；属于坡地的耕地，属性字段标注“PD”。

# 新增耕地田坎调查

- 新增耕地包括土地整治项目新增耕地、农业结构调整新增耕地，以及其他方式新增耕地。

- ——非耕地土地整治。在非耕地上，经土地整治工程形成新的耕地，当坡度＞2º时，新增耕地图斑中的田坎，采用全国国土调查确定的本地区同类型耕地田坎系数扣除田坎面积，新增耕地面积等于新的耕地图斑面积减去田坎等其他非耕地面积之值。

- ——耕地土地整治。土地整治项目经竣工验收，应逐条调绘田坎，逐图斑计算田坎系数，并上报备案。土地整治项目新增耕地面积等于土地整治前田坎等非耕地面积减去土地整治后田坎等其他非耕地面积之值，土地整治前耕地面积与新增耕地面积之和应小于等于耕地图斑面积。土地整治项目区范围内，未实施土地平整工程措施的耕地不得变更。

- ——土地整治工程以外其他方式的新增耕地，按照实地现状调绘新增耕地的范围和地类。新增耕地及田坎面积按本条中“非耕地土地整治”要求计算。

# 新增道路图斑调查

参照交通部门道路规划资料，实地调查确定新增道路图斑地类和范围。对于硬化路面超过8米或在交通部门道路规划范围内的新增道路图斑，按公路调查，不得调查为农村道路；对路基未确定的新增道路可纳入下一年度变更。

# 新增公路、铁路与其他线状地物交叉重叠的，地面的线状地物连续表示。对于农村道路等线状地物与公路、铁路交叉的，按照公路、铁路调查，保持高等级的线状地物贯通。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

# 新增道路两旁属征地范围内的林带，按公路调查，征地范围外的林带按现状调查；对于征地范围不明确的，单侧行树 1 行的综合到公路图斑调查，单侧 2 行（含）以上的应划分单独图斑按现状调查。同时，应将公路路面范围录入到数据库“路面范围”图层。

# 堤坝上的公路按照水工建筑调查。

# 单独图层变化更新

# 以内业判读提取信息为索引，实地调查国土调查数据库中的各类单独图层发生变化的图斑，按照实地现状确定地类，并更新国土调查数据库中的各类单独图层，对于新增的在相应图层中增加其范围，对于已发生变化的在相应的图层中删除或修改其范围。

# 原国土调查数据库中的推（堆）土区实地已建设或复绿的，应取消或修改推（堆）土区图层。新增“推堆土区”的图斑，应在推（堆）土区图层里增加新增图斑的范围。

# 新增围填海图班。对于新增围海项目、填海项目、以及未封闭的围海堤坝及其他伸入海中的线状水工建筑用地，在零米等深线范围内，按实地现状调查。

# 信息核实记录表填写

# 对于国家下发的遥感监测图斑和上年度跟踪图斑必须逐条填写信息核实记录表（见附录D表D.1），对已变更的图斑，填写变更地类，对未变更的和错误图斑，填写未变更或未按核查意见修改的具体原因。对于实地为伪变化的，要填写具体情况。

# 上年度跟踪图斑。对于上年度跟踪图斑按实地现状调查；对未按国家核查意见修改的需逐一说明原因。（见附录D表D.2）

# 图斑举证

# 县级调查单位在开展外业调查的同时，应使用带卫星定位和方向传感器的设备，利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。

# 对于国家下发的新增建、构筑物图斑，按设施农用地调查的图斑，须拍摄建筑物内部照片或能反映设施农用地用途的外部照片；未按照建设用地或设施农用地调查的，如果卫星影像不支持调查地类，应拍照举证。

# 对于农用地更新图斑，如果通过卫星影像判读地类与更新图斑地类一致的可不举证；按照国家内业判读地类调查的可不举证。

# 对于国家下发的农用地变化图斑，如果卫星影像明显支持国家判读地类，地方没有按照国家判读地类更新的，应拍照举证；如果卫星影像不能明显否定原国土调查数据库地类，对比上一年度和本年度卫星影像，两期卫星影像没有明显变化的，按照原国土调查数据库地类调查的图斑可不举证；如果卫星影像不能明显否定原国土调查数据库地类，对比上一年度和本年度卫星影像，两期卫星影像发现有明显变化的，按照原国土调查数据库地类调查的图斑应拍照举证。

# 卫星影像不支持的新增耕地图斑必须举证。耕地中的梯田、坡地类型发生变化的，必须实地举证。

# 对于农用地图斑更新为其他草地、盐碱地、沼泽地、沙地、裸土地、裸岩石砾地等未利用地的，水田更新为水浇地或旱地、水浇地更新为旱地等耕地内部二级类变化的，必须实地举证。

# 对于其他变化更新图斑，如果遥感影像不能准确判断地方更新地类正确的，应全部予以举证。

# 对于需要举证的为同一条道路或沟渠等线性地物的，可选择其中1-2个典型图斑进行实地举证，其他图斑备注说明。

# 可以提供符合时点要求的更高分辨率遥感影像用于举证。

# 人类难以到达的图斑、因疫情无法进入的图斑或被冰雪覆盖的图斑，可以不举证。对于难以举证但可以确认地类的可采用承诺举证。

# 军事用地无需举证。

# 同一区域范围内，影像纹理特征一致的图斑，可以采用类型举证的方式举证。

# 对于采用类型举证、承诺举证、高清影像举证的图斑或按照要求无需举证的图斑，必须在举证信息表的类举标注字段，填写“类型举证”、“承诺举证”、“高清影像举证”、“冰雪覆盖”、“按规程无需举证”或“难以到达”等情况，未填写相关情况的视为未举证。同时，采用类型举证方式进行举证的，所有类举的图斑均需挂接类举照片，不符合类型举证要求的（如影像特征不一致、举证区域非集中连片等），不得采用类型举证方式进行举证。

# 举证照片拍摄要求

# 举证照片应在实地拍摄，拍摄方向正确，应能够反映调查地类与影像特征不一致区域的土地利用情况。

# 举证照片应从三个以上方向拍摄。

# 同一站立点同一方向拍摄的照片不得超过2张。

# 举证信息表填写

所有举证图斑需提交举证信息表，举证信息表格式为mdb，样式见附录D表D.3，表中“对应图斑标识码”与“举证图斑预编号”必须对应；“对应图斑标识码”必须唯一；“举证图斑预编号”填写多个时，用“/”分开；“类举标注”可以填写为“类举”、“承诺举证”、“军事用地”等，其他情况说明也可以填写在此。

# 城镇村庄内部土地利用现状更新

# 充分利用地籍调查和不动产登记成果，开展城镇村庄内部土地利用现状更新。

# 分类转换。将地籍调查和不动产登记成果中的宗地用途转换为国土调查分类。对于有多种用途的宗地，按其主要用途转换为国土调查分类。

# 宗地合并。同一地类的相邻宗地合并为一个调查图斑。

# 集中连片范围图层更新。对于新增建设用地或拆除建设用地造成城镇村庄集中连片范围图层发生变化的，应按照实地现状重新绘制城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）集中连片范围，更新“城镇村等用地”图层。

# 城市、建制镇、村庄集中连片范围内的所有图斑应标注相应的“201”、“202”或“203”属性。更新后的“城镇村等用地”图层范围外的图斑，应取消“201”、“202”或“203”属性标注。其中：“201”代表城市图斑、“202”代表建制镇图斑、“203”代表村庄图斑。

# 基本农田上图

# 依据基本农田划定成果及基本农田占用（减少）、补划(调整)等资料，调整数据库中基本农田图斑的位置和范围，按照TD/T 1057—2020及相关技术要求更新形成基本农田数据层，汇总形成基本农田面积汇总表。

# 在土地利用变化情况分析报告中说明基本农田变化情况和依据。

# 国土调查数据库更新

# 县级数据库更新

# 更新内容

# 空间数据更新。包含土地利用要素、境界与行政区要素、其他土地要素、自然保护区类要素等相关空间要素的更新。

# 属性数据更新。由空间范围更新带来的属性数据更新以及其他属性更新。

# 县级数据库内容、结构参照执行TD/T 1057-2020及相关技术规定。

# 更新方法

以上一年度国土调查数据库为基础，依据国土变更调查内外业成果，将发生变化的信息逐块录入并变更国土调查数据库，提取变化图斑要素，生成更新数据包。

# 数据采集要求

数据采集要素内容及分层，应按照TD/T 1057-2020及相关技术规定执行。

# 国土变更调查工作底图与数据库套合，明显的同一界线移位不得大于图上0.6mm，不明显界线不得大于图上1.5mm。

# 数据应分层采集，与更新前数据库分层保持一致，并保持各层要素叠加后应协调一致。

# 数据变更时，应避免产生狭长面、尖锐角和碎小图斑。

# 交通、水利等线状地物采集需保持地物的连通性。

# 公共边，只需矢量化一次，其他层可用拷贝方法生成，保证各层数据完整性。

# 数据采集、编辑完成后，应使线条光滑、严格相接、不得有多余悬线。所有数据层内应建立拓扑关系，相关数据层间应建立层间拓扑关系。

# 图斑接边。行政区域内的调查界线、权属界线两侧，图幅之间地物应进行接边。明显地物接边误差小于图上0.6 mm、不明显地物接边误差小于图上2.0 mm时，双方各改一半接边；否则双方应到实地核实接边。

# 数据库更新要求

# 国土变更调查所用的基础数据库应与上一年度国家确认的数据库保持完全一致。

# 通过数据库变更生成的更新数据包结构应符合数据更新有关技术规定。

# 数据库变更过程中，涉及发生变更图斑，应保证变更前图斑总面积与变更后图斑总面积一致；未涉及变更图斑面积不得改变。

# 严格依据国土变更调查记录表采集属性数据。

# 变更后形成的数据库所有地类面积之和，应等于相应行政辖区、权属单位控制面积，同时等于上一年度数据库相应空间范围的地类汇总总面积。

# 数据库更新所生成各项统计汇总表，应保证“图数一致”、符合汇总逻辑要求，同一数据在不同表格中应一致。

# 更新成果

更新后的县级国土调查数据库。

县级年度更新数据包。

# 国土调查数据库质量检查

国土调查数据库质量检查对象为基础数据库和更新数据包，主要包括：数据完整性、逻辑一致性、空间定位准确度、属性数据准确性、数据汇总等五个方面。

# 数据完整性检查

检查数据覆盖范围、图层、数据表、记录等成果是否存在多余、遗漏内容；检查数据有效性，能否正常打开、浏览、查询。

逻辑一致性检查

检查土地调查数据图形和属性表达的一致性，包括图层内部图形和属性描述的一致性，以及图层之间数据图形和属性描述的一致性等。

# 空间定位准确度检查

检查国土调查数据图斑（含线性地物图斑）图形空间位置的正确性，以及图层间和图层内是否存在重叠、相交、缝隙等拓扑错误。

# 属性数据准确性检查

检查土地调查数据属性描述的正确性。

# 数据汇总检查

检查由国土调查数据库汇总所得的各类汇总表表内数据逻辑、表间汇总逻辑，以及表格汇总面积和数据库汇总面积的一致性。

# 数据库拓扑容差

国土调查数据库及更新数据包拓扑容差为0.0001。

# 地（市）级、省级、国家级数据库更新

# 更新内容

地（市）级、省级、国家级数据库更新的内容同7.7.1。

# 更新要求

上一级应对下一级提交的更新后的国土调查数据库或更新数据包进行图数一致性、内容正确性与数据质量的检查，检查通过后方可更新。

# 更新成果

更新后的地（市）级、省级、国家级国土调查数据库。

地（市）级、省级更新数据包。

# 数据统计汇总

# 总体要求

# 按行政调查区域统计。

# 县级行政区未发生变化的年初面积应与上一年度国土调查数据库中面积保持完全一致。县级行政区发生变化的年初面积之和应与省级上报的调整后县级控制面积一致。

# 各地类面积之和等于行政调查区控制面积。

# 按权属性质统计面积之和等于行政调查区控制面积。

# 县级国土变更调查统计表应由县级数据库生成。

# 更新后数据库统计结果、增量更新统计结果与逐级上报的统计表应保持一致。

# 各级上报的统计报表表内、表间逻辑关系正确。

# 县级以下的数据统计汇总，可根据本地区实际情况，由省统一开展。

# 县级统计汇总

# 依据外业调查等资料更新国土调查数据库，按附录E格式和要求，由数据库直接生成土地变更一览表。

# 依据土地变更一览表，按附录F格式和要求，由数据库直接生成土地利用现状变更表和三大类土地利用现状变更表（见附录F）。

# 依据土地变更一览表，由数据库直接生成土地利用现状一级分类面积按权属性质、耕地坡度分级等国土变更调查各类面积统计汇总表（见附录G表G.1—表G.13）。

# 依据更新后的数据库，汇总基本农田统计汇总表（见附录G表G.14）。

# 地（市）级、省级、国家级数据汇总

# 逐级汇总生成地（市）级、省级、国家级土地利用现状变更表。

# 逐级汇总生成地（市）级、省级、国家级土地利用现状一级分类面积按权属性质、耕地坡度分级、基本农田、可调整地类面积统计汇总表、土地利用现状变更表。

# 编写土地利用变化情况分析报告

依据生成及汇总的各种表格,进行数据分析，按照土地利用变化情况分析报告编写说明(见附录H），编写土地利用变化情况分析报告。

# 更新成果检查与核查

# 更新成果自检

年度变更调查更新成果应进行100%全面自检，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。

# 图斑边界和地类正确性核查

通过更新数据与卫星影像和举证照片比对，内业检查更新成果是否及时、彻底，更新数据中图斑边界和地类调查的正确性。

# 其他核查

内业核查更新成果中权属性质、图斑属性标注、单独图层的正确性。

# 增量数据的规范性检查

利用数据库质量检查软件检查统一时点增量数据的规范性。

# 互联网+在线核查

对经内业核查仍有疑问的图斑，开展互联网+在线核查。

# 主要成果

年度变更调查主要成果应包括影像、图形、权属、文字报告等。成果目录组织结构及证明材料编号规则见附录I。

# 县级调查成果

# 遥感监测成果

——遥感正射影像图。

——遥感监测图斑。

# 外业调查成果

——外业调查图件。

——地物补测资料。

——图斑举证数据包（DB格式）。

# 数据库成果

——更新后的国土调查数据库。

——国土调查数据库更新数据包（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）。

# 图斑信息核实各类报表

——遥感监测图斑信息核实记录表（MDB格式，见附录D表D.1）。

——统一时点复核错误图斑列表（MDB格式，见附录D表D.2）。

——举证图斑信息表（MDB格式，见附录D表D.3）。

# 各类统计汇总表

——土地变更一览表（见附录E）。

——土地利用现状变更表（见附录F表F.1）。

——三大类土地利用现状变更表（见附录F表F.2）。

——土地利用现状一级分类按权属性质统计汇总表（见附录G表G.1）。

——耕地坡度分级面积统计汇总表（见附录G表G.2）。

——耕地种植类型面积统计汇总表（见附录G表G.3）。

——可调整地类面积统计汇总表（见附录G表G.4）。

——耕地细化调查面积统计汇总表（见附录G表G.5）。

——城镇村及工矿用地面积统计汇总表（见附录G表G.6）。

——即可恢复与工程恢复种植属性面积统计汇总表（见附录G表G.7）。

——灌丛草地面积统计汇总表（见附录G表G.8）。

——部分细化地类面积统计汇总表（见附录G表G.9）。

——工业用地按类型面积统计汇总表（见附录G表G.10）。

——林区范围内园地面积统计汇总表（见附录G表G.11）。

——废弃与垃圾填埋面积统计汇总表（见附录G表G.12）。

——海岛土地利用现状变更表（见附录G表G.13）。

——基本农田统计汇总表（见附录G表G.14）。

# 文字成果

——土地利用变化情况分析报告（见附录H）。

年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25度和15度以上坡耕地变化，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、围填海、足球场、高尔夫球场、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等的变化状况，各类自然资源保护区及生态红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩、增存挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等专题报告。

# 地（市）级、省级、国家级汇总成果

# 数据库成果

更新后的国土调查数据库。

# 国土变更调查各类面积统计汇总表

——土地利用现状变更表（见附录F表F.1）。

——三大类土地利用现状变更表（见附录F表F.2）。

——土地利用现状一级分类按权属性质统计汇总表（见附录G表G.1）。

——耕地坡度分级面积统计汇总表（见附录G表G.2）。

——耕地种植类型面积统计汇总表（见附录G表G.3）。

——可调整地类面积统计汇总表（见附录G表G.4）。

——耕地细化调查面积统计汇总表（见附录G表G.5）。

——城镇村及工矿用地面积统计汇总表（见附录G表G.6）。

——即可恢复与工程恢复种植属性面积统计汇总表（见附录G表G.7）。

——灌丛草地面积统计汇总表（见附录G表G.8）。

——部分细化地类面积统计汇总表（见附录G表G.9）。

——工业用地按类型面积统计汇总表（见附录G表G.10）。

——林区范围内园地面积统计汇总表（见附录G表G.11）。

——废弃与垃圾填埋面积统计汇总表（见附录G表G.12）。

——海岛土地利用现状变更表（见附录G表G.13）。

——基本农田统计汇总表（见附录G表G.14）。

# 文字成果

——土地利用变化情况分析报告（见附录H）。

年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25度和15度以上坡耕地变化，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、围填海、足球场、高尔夫球场、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等的变化状况，各类自然资源保护区及生态红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩、增存挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等专题报告。

# 成果资料归档与数据库备份

# 成果归档

按照档案管理的有关要求，对调查过程中形成的图、表、文档、数据库等成果资料及时进行整理归档。

# 数据库备份

按照信息安全管理的有关规定，采用本地或异地备份方式，定期备份国土调查数据库。

附录A
（规范性附录）
第三次全国国土调查土地分类

表A.1为GB/T 21010-2017的分类，表A.2为“三调”使用的工作分类，表A.3为城市、建制镇、村庄等用地分类，表A.4为工作分类与农用地、建设用地和未利用地对照表。

表A.1土地利用现状分类

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 01 | 耕地 |  |  | 指种植农作物的土地，包括熟地,新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度＜1.0 米，北方宽度＜2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂)；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地，以及其他临时改变用途的耕地 |
|  |  | 0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地 |
|  |  | 0102 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地 |
|  |  | 0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地 |
| 02 | 园地 |  |  | 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地 |
|  |  | 0201 | 果园 | 指种植果树的园地 |
|  |  | 0202 | 茶园 | 指种植茶树的园地 |
|  |  | 0203 | 橡胶园 | 指种植橡胶树的园地 |
|  |  | 0204 | 其他园地 | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。 |
| 03 | 林地 |  |  | 指生长乔木、竹类、灌木的土地，及沿海生长红树林的土地。包括迹地，不包括城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林 |
|  |  | 0301 | 乔木林地 | 指乔木郁闭度≥0.2的林地，不包括森林沼泽 |
|  |  | 0302 | 竹林地 | 指生长竹类植物，郁闭度≥0.2的林地 |
|  |  | 0303 | 红树林地 | 指沿海生长红树植物的林地 |
|  |  | 0304 | 森林沼泽 | 以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽 |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地，不包括灌丛沼泽 |
|  |  | 0306 | 灌丛沼泽 | 以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽 |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、＜0.2的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 04 | 草地 |  |  | 指生长草本植物为主的土地 |
|  |  | 0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地，不包括沼泽草地 |
|  |  | 0402 | 沼泽草地 | 指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸。 |
|  |  | 0403 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的草地 |
|  |  | 0404 | 其他草地 | 指树木郁闭度＜0.1，表层为土质，不用于放牧的草地 |
| 05 | 商服 用地 |  |  | 指主要用于商业、服务业的土地 |
|  |  | 0501 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等的用地 |
|  |  | 0502 | 批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 |
|  |  | 0503 | 餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 |
|  |  | 0504 | 旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 |
|  |  | 0505 | 商务金融用地 | 指商务服务用地，以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所；信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地 |
|  |  | 0506 | 娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 |
|  |  | 0507 | 其他商服用地 | 指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点，及居住小区及小区级以下的配套的服务设施等用地 |
| 06 | 工矿仓 储用地 |  |  | 指主要用于工业生产、物资存放场所的土地 |
|  |  | 0601 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产等服务的附属设施用地 |
|  |  | 0602 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂（沙）场，砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地 |
|  |  | 0603 | 盐田 | 指用于生产盐的土地，包括晒盐场所、盐池及附属设施用地 |
|  |  | 0604 | 仓储用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地，包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等 |
| 07 | 住宅 用地 |  |  | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地 |
|  |  | 0701 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地 |
|  |  | 0702 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 08 | 公共管 理与公 共服务 用地 |  |  | 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地 |
|  |  | 0801 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地 |
|  |  | 0802 | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 |
|  |  | 0803 | 教育用地 | 指用于各类教育用地，包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地，聋、哑、盲人学校及工读学校用地，以及为学校配建的独立地段的学生生活用地 |
|  |  | 0804 | 科研用地 | 指独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地 |
|  |  | 0805 | 医疗卫生用地 | 指医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地；卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地；对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地；急救中心、血库等用地 |
|  |  | 0806 | 社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括福利院、养老院、孤儿院等用地 |
|  |  | 0807 | 文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地；综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地 |
|  |  | 0808 | 体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地，包括室内外体育运动用地，如体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地，溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及水上运动的陆域部分等用地，以及为体育运动专设的训练基地用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地 |
|  |  | 0809 | 公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 |
|  |  | 0810 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地 |
| 09 | 特殊 用地 |  |  | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地。 |
|  |  | 0901 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地 |
|  |  | 0902 | 使领馆用地 | 指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地 |
|  |  | 0903 | 监教场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、戒毒所等的建筑用地 |
|  |  | 0904 | 宗教用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地 |
|  |  | 0905 | 殡葬用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地 |
|  |  | 0906 | 风景名胜 设施用地 | 指风景名胜景点（包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址、自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等）的管理机构，以及旅游服务设施的建筑用地。景区内的其它用地按现状归入相应地类 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 10 | 交通运 输用地 |  |  | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地 |
|  |  | 1001 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地 |
|  |  | 1002 | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地，以及场站的用地 |
|  |  | 1003 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地 |
|  |  | 1004 | 城镇村 道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等 |
|  |  | 1005 | 交通服务 场站用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地 |
|  |  | 1006 | 农村道路 | 在农村范围内，南方宽度≥1.0米、≤8米，北方宽度≥2.0米、≤8米，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道） |
|  |  | 1007 | 机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地 |
|  |  | 1008 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分 |
|  |  | 1009 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地 |
| 11 | 水域及水利设施用地 |  |  | 指陆地水域，滩涂、沟渠、沼泽、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、城镇、村庄、道路等用地 |
|  |  | 1101 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面 |
|  |  | 1102 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面 |
|  |  | 1103 | 水库水面 | 指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 |
|  |  | 1104 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量＜10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面 |
|  |  | 1105 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂 |
|  |  | 1106 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地 |

表A.1（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1107 | 沟渠 | 指人工修建，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、护堤林及小型泵站 |
|  |  | 1108 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水，一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地 |
|  |  | 1109 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地 |
|  |  | 1110 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地 |
| 12 | 其他 土地 |  |  | 指上述地类以外的其它类型的土地 |
|  |  | 1201 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地 |
|  |  | 1202 | 设施农用地 | 指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地 |
|  |  | 1203 | 田坎 | 指梯田及梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的地坎 |
|  |  | 1204 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地 |
|  |  | 1205 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地 |
|  |  | 1206 | 裸土地 | 指表层为土质，基本无植被覆盖的土地 |
|  |  | 1207 | 裸岩石砾地 | 指表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地 |

表A.2  第三次全国国土调查工作分类

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 00 | 湿地 |  |  | 指红树林地，天然的或人工的，永久的或间歇性的沼泽地、泥炭地，盐田，滩涂等 |  |  |
|  |  | 0303 | 红树林地 | 沿海生长红树植物的土地 |  |  |
|  |  | 0304 | 森林沼泽 | 以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽 |  |  |
|  |  | 0306 | 灌丛沼泽 | 以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽 |  |  |
|  |  | 0402 | 沼泽草地 | 指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸 |  |  |
|  |  | 0603 | 盐田 | 指用于生产盐的土地，包括晒盐场所、盐池及附属设施用地 |  |  |
|  |  | 1105 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂 |  |  |
|  |  | 1106 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地 |  |  |
|  |  | 1108 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水，一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔藓沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地 |  |  |
| 01 | 耕地 |  |  | 指种植农作物的土地，包括熟地,新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度＜1.0 米，北方宽度＜2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂)；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地，以及其他临时改变用途的耕地 |  |  |
|  |  | 0101 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地 |  |  |
|  |  | 0102 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地 |  |  |
|  |  | 0103 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地 |  |  |
| 02 | 种植园用地 |  |  | 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地 |  |  |
|  |  | 0201 | 果园 | 指种植果树的园地 |  |  |
|  |  |  |  | 0201K | 可调整果园 | 指由耕地改为果园，但耕作层未被破坏的土地 |
|  |  | 0202 | 茶园 | 指种植茶树的园地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0202K | 可调整茶园 | 指由耕地改为茶园，但耕作层未被破坏的土地 |
|  |  | 0203 | 橡胶园 | 指种植橡胶树的园地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0203K | 可调整橡胶园 | 指由耕地改为橡胶园，但耕作层未被破坏的土地 |
|  |  | 0204 | 其他园地 | 指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地 |  |  |
|  |  |  |  | 0204K | 可调整其他园地 | 指由耕地改为其他园地，但耕作层未被破坏的土地 |

表A.2（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |  |
| 03 | 林地 |  |  | 指生长乔木、竹类、灌木的土地。包括迹地，不包括沿海生长红树林的土地、森林沼泽、灌丛沼泽，城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林 |  |  |  |
|  |  | 0301 | 乔木林地 | 指乔木郁闭度≥0.2的林地，不包括森林沼泽 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0301K | 可调整乔木林地 |  | 指由耕地改为乔木林地，但耕作层未被破坏的土地 |
|  |  | 0302 | 竹林地 | 指生长竹类植物，郁闭度≥0.2的林地 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0302K | 可调整竹林地 | 指由耕地改为竹林地，但耕作层未被破坏的土地 |  |
|  |  | 0305 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地，不包括灌丛沼泽 |  |  |  |
|  |  | 0307 | 其他林地 | 包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、＜0.2的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0307K | 可调整其他林地 |  | 指由耕地改为未成林造林地和苗圃，但耕作层未被破坏的土地。 |
| 04 | 草地 |  |  | 指生长草本植物为主的土地。不包括沼泽草地 |  |  |  |
|  |  | 0401 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地，不包括沼泽草地 |  |  |  |
|  |  | 0403 | 人工牧草地 | 指人工种植牧草的草地。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0403K | 可调整人工牧草地 |  | 指由耕地改为人工牧草地，但耕作层未被破坏的土地 |
|  |  | 0404 | 其他草地 | 指树木郁闭度＜0.1，表层为土质，不用于放牧的草地 |  |  |  |
| 05 | 商业服务业用地 |  |  | 指主要用于商业、服务业的土地 |  |  |  |
|  |  | 05H1 | 商业服务业设施用地 | 指主要用于零售、批发、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐及其他商服的土地 |  |  |  |
|  |  | 0508 | 物流仓储用地 | 指用于物资储备、中转、配送等场所的用地，包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等 |  |  |  |
| 06 | 工矿用地 |  |  | 指主要用于工业、采矿等生产的土地。不包括盐田 |  |  |  |
|  |  | 0601 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理，及直接为工业生产等服务的附属设施用地 |  |  |  |
|  |  | 0602 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂（沙）场，砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地，不包括盐田 |  |  |  |
| 07 | 住宅用地 |  |  | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地 |  |  |  |
|  |  | 0701 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地 |  |  |  |
|  |  | 0702 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地 |  |  |  |

表A.2（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 08 | 公共管 理与公 共服务 用地 |  |  | 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地 |  |  |
|  |  | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织，广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 |  |  |
|  |  | 08H2 | 科教文卫用地 | 指用于各类教育，独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位，医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施，为社会提供福利和慈善服务的设施，图书、展览等公共文化活动设施，体育场馆和体育训练基地等用地及其附属设施用地 |  |  |
|  |  |  |  | 08H2A | 高教用地 | 指高等院校及其附属设施用地 |
|  |  | 0809 | 公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 |  |  |
|  |  | 0810 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。 |  |  |
|  |  |  |  | 0810A | 广场用地 | 指城镇、村庄范围内的广场用地。 |
| 09 | 特殊 用地 |  |  | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地 |  |  |
| 10 | 交通运 输用地 |  |  | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地 |  |  |
|  |  | 1001 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地 |  |  |
|  |  | 1002 | 轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地，以及场站的用地 |  |  |
|  |  | 1003 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地 |  |  |
|  |  | 1004 | 城镇村 道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等 |  |  |
|  |  | 1005 | 交通服务 场站用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地 |  |  |
|  |  | 1006 | 农村道路 | 在农村范围内，南方宽度≥1.0米、≤8.0米，北方宽度≥2.0米、≤8.0米，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道） |  |  |
|  |  | 1007 | 机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地 |  |  |
|  |  | 1008 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分 |  |  |
|  |  | 1009 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地 |  |  |

表A.2（续）

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 11 | 水域及 水利设 施用地 |  |  | 指陆地水域，沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区 |  |  |  |  |
|  |  | 1101 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面 |  |  |  |  |
|  |  | 1102 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面 |  |  |  |  |
|  |  | 1103 | 水库水面 | 指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 |  |  |  |  |
|  |  | 1104 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量＜10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1104A | 养殖坑塘 | 指人工开挖或天然形成的用于水产养殖的水面及相应附属设施用地。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1104K | 可调整养殖坑塘 | 指由耕地改为养殖坑塘，但可复耕的土地 |
|  |  | 1107 | 沟渠 | 指人工修建，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、护堤林及小型泵站。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1107A | 干渠 | 指除农田水利用地以外的人工修建的沟渠 |  |  |
|  |  | 1109 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地 |  |  |  |  |
|  |  | 1110 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地 |  |  |  |  |
| 12 | 其他 土地 |  |  | 指上述地类以外的其它类型的土地 |  |  |  |  |
|  |  | 1201 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地 |  |  |  |  |
|  |  | 1202 | 设施农用地 | 指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地 |  |  |  |  |
|  |  | 1203 | 田坎 | 指梯田及梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡，南方宽度≥1.0米、北方宽度≥2.0米的地坎 |  |  |  |  |
|  |  | 1204 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地 |  |  |  |  |
|  |  | 1205 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地 |  |  |  |  |
|  |  | 1206 | 裸土地 | 指表层为土质，基本无植被覆盖的土地 |  |  |  |  |
|  |  | 1207 | 裸岩石砾地 | 指表层为岩石或石砾，其覆盖面积≥70%的土地 |  |  |  |  |

表A.3城镇村及工矿用地

| 一级类 |  | 二级类 |  | 含义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |  |
| 20 | 城镇村及工矿用地 |  |  | 指城乡居民点、独立居民点以及居民点以外的工矿、国防、名胜古迹等企事业单位用地，包括其内部交通、绿化用地 |  |  |
|  |  | 201 | 城市 | 即城市居民点，指市区政府、县级市政府所在地（镇级）辖区内的，以及与城市连片的商业服务业、住宅、工业、机关、学校等用地。包括其所属的，不与其连片的开发区、新区等建成区，及城市居民点范围内的其他各类用地（含城中村） |  |  |
|  |  |  |  | 201A | 城市独立工业用地 | 城市辖区内独立的工业用地 |
|  |  | 202 | 建制镇 | 即建制镇居民点，指建制镇辖区内的商业服务业、住宅、工业、学校等用地。包括其所属的，不与其连片的开发区、新区等建成区，及建制镇居民点范围内的其他各类用地（含城中村），不包括乡政府所在地 |  |  |
|  |  |  |  | 202A | 建制镇独立工业用地 | 建制镇辖区内独立的工业用地 |
|  |  | 203 | 村庄 | 即农村居民点，指乡村所属的商业服务业、住宅、工业、学校等用地。包括农村居民点范围内的其他各类用地 |  |  |
|  |  |  |  | 203A | 村庄独立工业用地 | 村庄所属独立的工业用地 |
|  |  | 204 | 盐田及 采矿用地 | 指城镇村庄用地以外采矿、采石、采砂（沙）场，盐田，砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地 |  |  |
|  |  | 205 | 特殊用地 | 指城镇村庄用地以外用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地 |  |  |
| 注：对工作分类中05、06、07、08、09各地类，0603、1004、1005、1201二级类，以及城镇村居民点范围内的其他各类用地按本表进行归并。 |  |  |  |  |  |  |

- 表A.4第三次全国国土调查工作分类与三大类对照表

| 三大类 | 工作分类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 类型编码 | 类型名称 |
| 农 用 地 | 0101 | 水田 |
|  | 0102 | 水浇地 |
|  | 0103 | 旱地 |
|  | 0201 | 果园 |
|  | 0202 | 茶园 |
|  | 0203 | 橡胶园 |
|  | 0204 | 其他园地 |
|  | 0301 | 乔木林地 |
|  | 0302 | 竹林地 |
|  | 0303 | 红树林地 |
|  | 0304 | 森林沼泽 |
|  | 0305 | 灌木林地 |
|  | 0306 | 灌丛沼泽 |
|  | 0307 | 其他林地 |
|  | 0401 | 天然牧草地 |
|  | 0402 | 沼泽草地 |
|  | 0403 | 人工牧草地 |
|  | 1006 | 农村道路 |
|  | 1103 | 水库水面 |
|  | 1104 | 坑塘水面 |
|  | 1107 | 沟渠 |
|  | 1202 | 设施农用地 |
|  | 1203 | 田坎 |
| 建 设 用 地 | 05H1 | 商业服务业设施用地 |
|  | 0508 | 物流仓储用地 |
|  | 0601 | 工业用地 |
|  | 0602 | 采矿用地 |
|  | 0603 | 盐田 |
|  | 0701 | 城镇住宅用地 |
|  | 0702 | 农村宅基地 |
|  | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 |
|  | 08H2 | 科教文卫用地 |
|  | 0809 | 公用设施用地 |
|  | 0810 | 公园与绿地 |

表 A.4（续）

| 三大类 | 土地利用现状分类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 类型编码 | 类型名称 |
| 建 设 用 地 | 09 | 特殊用地 |
|  | 1001 | 铁路用地 |
|  | 1002 | 轨道交通用地 |
|  | 1003 | 公路用地 |
|  | 1004 | 城镇村道路用地 |
|  | 1005 | 交通服务场站用地 |
|  | 1007 | 机场用地 |
|  | 1008 | 港口码头用地 |
|  | 1009 | 管道运输用地 |
|  | 1109 | 水工建筑用地 |
|  | 1201 | 空闲地 |
| 未 利 用 地 | 0404 | 其他草地 |
|  | 1101 | 河流水面 |
|  | 1102 | 湖泊水面 |
|  | 1105 | 沿海滩涂 |
|  | 1106 | 内陆滩涂 |
|  | 1108 | 沼泽地 |
|  | 1110 | 冰川及永久积雪 |
|  | 1204 | 盐碱地 |
|  | 1205 | 沙地 |
|  | 1206 | 裸土地 |
|  | 1207 | 裸岩石砾地 |

附录B
（规范性附录）
监测图斑属性表结构

表B.1监测图斑属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级行政区代码 | XZQDM | Char | 6 |  |  |
| 2 | 县级行政区名称 | XMC | Char | 30 |  |  |
| 3 | 监测图斑编号 | JCBH | Char | 10 |  |  |
| 4 | 图斑类型 | TBLX | Char | 5 |  |  |
| 5 | 图斑特征 | TZ | Char | 10 |  |  |
| 6 | 后时相 | HSX | Char | 20 |  |  |
| 7 | 中心点X坐标 | XZB | Double | 15 | 1 |  |
| 8 | 中心点Y坐标 | YZB | Double | 15 | 1 |  |
| 9 | 监测面积 | JCMJ | Double | 15 | 1 | 单位：亩 |
| 10 | 备注 | BZ | Char | 100 |  |  |

附录C
（规范性附录）

调整前后全省分县控制面积对比表

表C.1     调整前后全省分县控制面积对比表

| 调整前 |  | 调整后 |  | 调整前县级控制面积（A） |  |  |  |  |  | 调整后县级控制面积（B） |  |  |  |  |  | 差值（B-A） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 行政区名称 | 代码 | 行政区名称 | 辖区 控制面积（A） | 陆地 控制面积 （A1） | 岛屿 控制面积 （A2) | 辖区 控制面积（A） | 陆地 控制面积 （A1） | 岛屿 控制面积 （A2) | 辖区 控制面积（B） | 陆地 控制面积 （B1） | 岛屿 控制面积 （B2) | 辖区 控制面积（B） | 陆地 控制面积 （B1） | 岛屿 控制面积 （B2) | 辖区 控制面积 （B-A） | 陆地 控制面积 （B1-A1） | 岛屿 控制面积 （B2-A2) | 辖区 控制面积 （B-A） | 陆地 控制面积 （B1-A1） | 岛屿 控制面积 （B2-A2) |  |
|  |  |  |  | （平方米） |  |  | （公顷） |  |  | （平方米） |  |  | （公顷） |  |  | （平方米） |  |  | （公顷） |  |  |  |

附录D
（规范性附录）
图斑信息核实各类报表

表D.1 遥感监测图斑信息核实记录表

| 遥感监测情况 |  |  |  |  |  |  | 更新情况（地方填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政代码 | 监测图斑号 | 图斑类型 | 时相 |  | 监测面积(亩) | 是否变更 | 未更新原因 | 是否举证 | 情况说明 |
|  |  |  |  | 前 | 后 |  |  |  |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） |

填表说明：

1. 1-7为国家下发数据填写。

2. 第8列“是否变更”， 根据图斑实际更新情况，已变更的填写变更调查地类，未变更的填写“否”。

3. 第9列“未更新原因”，根据图斑实际情况，填写说明未进行更新原因。

4. 第10列“是否举证”，地方根据图斑实际举证情况，填写“是”或“否”。

5. 第11列“情况说明”，地方根据图斑实地情况，填写其他需要说明的情况。

表 D.2统一时点复核错误图斑列表

| 省代码 | 省名称 | 县代码 | 县名称 | 唯一标识编号 | 标识码 | …… | 核查图斑类型 | 核查审核类型 | 地类图斑来源 | 备注 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | …… | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

填表说明：

1. 1-27列保持与国家下发表格一致。

2.第28列“情况说明”，地方根据图斑实际情况填写，已按国家意见修改的填写“已修改”，未按国家意见修改的填写未修改的理由。

表 D.3举证图斑信息表

| 序号 | 行政区划代码 | 省名 | 地市名 | 县名 | 对应图斑标识码 | 举证图斑预编号 | 类举标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

填表说明：

1. 文件采用mdb格式，文件名为“（行政区划代码）xx县举证图斑信息表.mdb”。表名为：举证图斑信息表。

2. 第1-5列为该县区基本信息

3. 第6列“对应图斑标识码”：一个“对应图斑标识码”填写一条记录。

4. 第7列“举证图斑预编号”：多个时，用“/”分开,如果对应图斑发生变更必须重新举证，不能使用该位置变更前的举证预编号。

5. 第8列“举证标注”：地方根据类举情况，填写“L”。类举标注：类举图斑填写“类举”；承诺举证的图斑填写“承诺举证”；军事用地图斑填写“军事用地”；其他情况说明也可以填写在此字段。

附录E
（规范性附录）
土地变更一览表

表E.1  土地变更一览表

（×××年）

行政代码：                行政名称：	                              	        单位：平方米(0.00) 第     页共      页

| 变更前图斑标识码 | 变更前图斑编号 | 变更前坐落单位代码 | 变更前坐落单位名称 | 变更前权属单位代码 | 变更前权属单位名称 | 变更前权属性质 | 变更前地类编码 | 变更前耕地类型 | 变更前耕地坡度级别 | 变更前城镇村属性码 | 变更前图斑细化代码 | 变更前种植属性代码 | 变更前描述说明 | 变更前耕地等别 | 变更后图斑标识码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (BGQTBBSM) | (BGQTBBH) | (BGQZLDWMC) | (BGQZLDWDM) | (BGQQSDWMC) | (BGQQSDWDM) | (BGQQSXZ) | (BGQDLBM) | (BGQGDLX) | (BGQGDPDJB) | (BGQCZCSXM) | (BGQTBXHDM) | (BGQZZSXDM) | (BGQMSSM) | (BGQGDDB) | (BGHTBBSM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

填表人：                填表日期：                          检查人：               检查日期：

填表说明：

土地变更一览表简称一览表，依据更新后数据库，由数据库自动生成，得到县或乡的一览表。

图斑编号：以县级行政辖区为单位，对每类变化图斑按照从左到右、自上而下由“1”顺序编号，每个图斑的编号均具有唯一性。

表E.1  （续）

行政代码：                行政名称：                                                                          单位：平方米(0.00) 第     页共      页

| 变更后图斑编号 | 变更后坐落单位代码 | 变更后坐落单位名称 | 变更后权属单位代码 | 变更后权属单位名称 | 变更后权属性质 | 变更后地类编码 | 变更后耕地类型 | 变更后耕地坡度级别 | 变更后城镇村属性码 | 变更后图斑细化代码 | 变更后种植属性代码 | 变更后描述说明 | 变更后耕地等别 | 变更面积 | 行政区调整类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (BGHTBBH) | (BGHZLDWDM) | (BGHZLDWMC) | (BGHQSDWDM) | (BGHQSDWMC) | (BGHQSXZ) | (BGHDLBM) | (BGHGDLX) | (BGHGDPDJB) | (BGHCZCSXM) | (BGHTBXHDM) | (BGHZZSXDM) | (BGHMSSM) | (BGHGDDB) | (BGMJ) | (XZQTZLX) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

填表人：              填表日期：                          检查人：               检查日期：

填表说明：

1、土地变更一览表简称一览表，依据地类图斑变化信息生成；

2、图斑编号：填写地类图斑变更前后的图斑编号，变更后的图斑编号，以村级调查区为单位，在原图斑编号最大号上进行续编，变更后图斑编号在村内具有唯一性。

3、变更前地类编码和变更后地类编码：对于带“A、K”的地类单独分类，如08H2与08H2A；

4、变更前权属性质和变更后权属性质：填写“国有”或“集体”；

5、变更前耕地类型和变更后耕地类型：按照“TT、PD、空”三种类型填写；

6、变更前耕地坡度分级和变更后耕地坡度分级：按照“1、2、3、4、5、空”六种类型填写；

7、变更前图斑细化代码和变更后图斑细化代码：按照“HDGD、HQGD、LQGD、MQGD、SHGD、SMGD、YJGD、LQYD、LJTM、GCCD、HDGY、GTGY、MTGY、SNGY、BLGY、DLGY、FQ、空”十八种类型填写；

8、变更前种植属性代码和变更后种植属性代码：按照“LS、FLS、LYFL、XG、LLJZ、WG、JKHF、GCHF、空”九种类型填写；

9、变更前城镇村属性码和变更后城镇村属性码：按照“201、201A、202、202A、203、203A、204、205、空”九种类型填写；

10、变更前描述说明和变更后描述说明：按照“00、01”两种类型填写；

11、行政区调整类型说明：按照“0、1、2、3、4、5”六种类型进行填写。其中，县级行政区代码无变化，行政区调整类型为“0”；调入本区县范围的地类图斑，行政区调整类型为“1”；本区县调出范围的地类图斑，行政区调整类型为“2”；由于国界线、零米线变化，新增的地类图斑，行政区调整类型记录为“3”；由于国界线、零米线变化，灭失的地类图斑，行政区调整类型记录为“4”；不属于前述5种情况，仅县级行政区代码变化，行政区调整类型为“5”。

附录F
（规范性附录）

土地利用现状变更表

表F.1 土地利用现状变更表（简称平衡表）

行政代码：                行政名称：                                                                                      单位：公顷(0.00)  第         页共         页

|  |  | 湿地（00） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计（00） | 红树林地（0303） | 森林沼泽（0304） | 灌丛沼泽（0306） | 沼泽草地（0402） | 盐田（0603） | 沿海滩涂（1105） | 内陆滩涂（1106） | 沼泽地（1108） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿地 | 小计(00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕地 | 小计(01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植园用地 | 小计(02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林地 | 小计(03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草地 | 小计(04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业用地 | 小计(05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工矿用地 | 小计(06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅用地 | 小计(07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 小计(08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊用地 | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输用地 | 小计(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域及水利设施用地 | 小计(11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他土地 | 小计(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.1（续）

|  |  | 耕地（01） |  |  |  | 种植园用地（02） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计（01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） | 小计（02） | 果园（0201） | 茶园（0202） | 橡胶园（0203） | 其他园地（0204） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿地 | 小计(00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕地 | 小计(01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植园用地 | 小计(02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林地 | 小计(03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草地 | 小计(04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业用地 | 小计(05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工矿用地 | 小计(06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅用地 | 小计(07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 小计(08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊用地 | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输用地 | 小计(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域及水利设施用地 | 小计(11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他土地 | 小计(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.1（续）

|  |  | 林地（03） |  |  |  |  | 草地（04） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 （03） | 乔木林地（0301） | 竹林地（0302） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 小计 （04） | 天然牧草地（0401） | 人工牧草地（0403） | 其他草地（0404） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿地 | 小计(00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕地 | 小计(01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植园用地 | 小计(02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林地 | 小计(03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草地 | 小计(04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业用地 | 小计(05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工矿用地 | 小计(06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅用地 | 小计(07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 小计(08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊用地 | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输用地 | 小计(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域及水利设施用地 | 小计(11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他土地 | 小计(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.1（续）

|  |  | 商业服务业用地（05） |  |  | 工矿用地（06） |  |  | 住宅用地（07） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 （05） | 商业服务业设施用地 (05H1) | 物流仓储 用地 (0508) | 小计 （06） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 小计 （07） | 城镇住宅用地（0701） | 农村宅基地（0702） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿地 | 小计(00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕地 | 小计(01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植园用地 | 小计(02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林地 | 小计(03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草地 | 小计(04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业用地 | 小计(05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工矿用地 | 小计(06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅用地 | 小计(07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 小计(08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊用地 | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输用地 | 小计(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域及水利设施用地 | 小计(11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他土地 | 小计(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.1（续）

|  |  | 公共管理与公共服务用地（08） |  |  |  |  | 特殊用地（09） | 交通运输用地（10） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 （08） | 机关团体新闻出版用地（08H1） | 科教文卫 用地 （08H2） | 公用设施 用地 （0809） | 公园与绿地（0810） | 小计 （09） | 小计 （10） | 铁路用地（1001） | 轨道交通 用地 （1002） | 公路用地（1003） | 城镇村道路用地（1004） | 交通服务场站用地（1005） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿地 | 小计(00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕地 | 小计(01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植园用地 | 小计(02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林地 | 小计(03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草地 | 小计(04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业用地 | 小计(05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工矿用地 | 小计(06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅用地 | 小计(07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 小计(08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊用地 | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输用地 | 小计(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域及水利设施用地 | 小计(11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他土地 | 小计(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.1（续）

|  |  | 交通运输用地（10） |  |  |  | 水域及水利设施用地（11） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农村道路（1006） | 机场用地（1007） | 港口码头 用地 （1008） | 管道运输 用地 （1009） | 小计 （11） | 河流水面（1101） | 湖泊水面（1102） | 水库水面（1103） | 坑塘水面（1104） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿地 | 小计(00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕地 | 小计(01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植园用地 | 小计(02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林地 | 小计(03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草地 | 小计(04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业用地 | 小计(05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工矿用地 | 小计(06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅用地 | 小计(07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 小计(08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊用地 | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输用地 | 小计(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域及水利设施用地 | 小计(11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他土地 | 小计(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.1（续）

|  |  | 水域及水利设施用地（11） |  |  | 其他土地（12） |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 沟渠（1107） | 水工建筑用地（1109） | 冰川及永久积雪（1110） | 小计 （12） | 空闲地（1201） | 设施农用地（1202） | 田坎（1203） | 盐碱地（1204） | 沙地（1205） | 裸土地（1206） | 裸岩石砾地（1207） |  |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿地 | 小计(00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕地 | 小计(01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植园用地 | 小计(02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林地 | 小计(03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草地 | 小计(04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业用地 | 小计(05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工矿用地 | 小计(06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅用地 | 小计(07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 小计(08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊用地 | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输用地 | 小计(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水域及水利设施用地 | 小计(11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他土地 | 小计(12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.“上年末面积”来源于上年末《土地利用现状分类面积汇总表》。

2.。依据一览表8、23、31、32栏填写，其中同地类之间无流量、二级地类向其所属的一级地类无流量、一级地类向其所包含的二级地类无流量。

3.地类编码不区分带“A”和“K”的地类，将其视作所属的二级地类。

4.“行政区划调入”记录因县级行政区界线调整增加的地类流量，指行政区调整类型为“1”和“3”的地类流量，行政区调整类型为“1”的按变更前地类统计变更面积，行政区调整类型为“3”的按变更后地类统计变更面积。

5.“行政区划调出”记录因县级行政区界线调整减少的地类流量，指行政区调整类型为“2”和“4”的地类流量，均按变更前地类统计变更面积；

6.“年内增加”除合计列外，其它列表示非列所代表地类向列所代表地类的流量，例如湿地小计列表示非湿地地类向湿地地类的流量；合计等于该行所有非小计列的加和。

7.“年内减少”除合计列外，其它列表示列所代表地类向非列所代表地类的流量，例如湿地小计列表示湿地地类向非湿地地类的流量；合计等于该行所有非小计列的加和。

8.“调整后年初面积”每一列等于该列的“上年末面积”+”行政区划调入”-“行政区化调出”；若县级行政区界线未发生调整，“调整后年初面积”等于“上年末面积”。

9.“年末面积”每一列等于该列的“调整后年初面积”+“年内增加”-“年内减少”。

表F.2 三大类土地利用现状变更表

行政代码：                行政名称：                                                                                      单位：公顷(0.00)  第         页共         页

|  |  |  | 农用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 农用地 小计 | 湿地(00) |  |  |  |  | 耕地(01) |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 红树林地 (0303) | 森林沼泽(0304) | 灌丛沼泽(0306) | 沼泽草地(0402) | 小计 | 水田 (0101) | 水浇地 (0102) | 旱地 (0103) |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农用地 | 农用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地(01) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种植园用地(02) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地(03) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设用地 | 建设用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业用地(05) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工矿用地(06) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅用地(07) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共管理与公共服务用地(08) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊用地(09) | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未利用地 | 未利用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.2（续）

|  |  |  | 农用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 种植园用地(02) |  |  |  |  | 林地(03) |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 果园 (0201) | 茶园 (0202) | 橡胶园 (0203) | 其他园地(0204) | 小计 | 乔木林地(0301) | 竹林地 (0302) | 灌木林地(0305) | 其他林地(0307) |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农用地 | 农用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地(01) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种植园用地(02) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地(03) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设用地 | 建设用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业用地(05) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工矿用地(06) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅用地(07) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共管理与公共服务用地(08) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊用地(09) | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未利用地 | 未利用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.2（续）

|  |  |  | 农用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 草地(04) |  |  | 交通运输用地(10) | 水域及水利设施用地(11) |  |  |  | 其他土地(12) |  |  |
|  |  |  | 小计 | 天然牧草地(0401) | 人工牧草地(0403) | 农村道路(1006) | 小计 | 水库水面(1103) | 坑塘水面(1104) | 沟渠(1107) | 小计 | 设施农用地(1202) | 田坎(1203) |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农用地 | 农用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地(01) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种植园用地(02) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地(03) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设用地 | 建设用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业用地(05) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工矿用地(06) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅用地(07) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共管理与公共服务用地(08) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊用地(09) | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未利用地 | 未利用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.2（续）

|  |  |  | 建设用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设用地小计 | 湿地(00) | 商业服务业用地(05) |  |  | 工矿用地(06) |  |  | 住宅用地(07) |  |  |
|  |  |  |  | 盐田(0603) | 小计 | 商业服务业设施用地(05H1) | 物流仓储用地(0508) | 小计 | 工业用地(0601) | 采矿用地(0602) | 小计 | 城镇住宅用地(0701) | 农村宅基地(0702) |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农用地 | 农用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地(01) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种植园用地(02) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地(03) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设用地 | 建设用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业用地(05) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工矿用地(06) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅用地(07) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共管理与公共服务用地(08) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊用地(09) | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未利用地 | 未利用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.2（续）

|  |  |  | 建设用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公共管理与公共服务用地(08) |  |  |  |  | 特殊用地(09) | 交通运输用地(10) |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 机关团体新闻出版用地(08H1) | 科教文卫用地(08H2) | 公用设施用地(0809) | 公园与绿地(0810) | 小计 (09) | 小计 | 铁路用地(1001) | 轨道交通用地(1002) | 公路用地(1003) |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农用地 | 农用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地(01) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种植园用地(02) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地(03) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设用地 | 建设用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业用地(05) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工矿用地(06) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅用地(07) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共管理与公共服务用地(08) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊用地(09) | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未利用地 | 未利用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.2（续）

|  |  |  | 建设用地 |  |  |  |  |  |  | 未利用地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通运输用地 |  |  |  |  | 水域及水利设施用地(11) | 其他土地(12) | 未利用地小计 | 湿地(00) |  |  |  | 草地(04) |
|  |  |  | 城镇村道路用地(1004) | 交通服务场站用地(1005) | 机场用地(1007) | 港口码头用地(1008) | 管道运输用地(1009) | 水工建筑用地(1109) | 空闲地(1201) |  | 小计 | 沿海滩涂(1105) | 内陆滩涂(1106) | 沼泽地(1108) | 其他草地(0404) |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农用地 | 农用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地(01) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种植园用地(02) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地(03) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设用地 | 建设用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业用地(05) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工矿用地(06) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅用地(07) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共管理与公共服务用地(08) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊用地(09) | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未利用地 | 未利用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.2（续）

|  |  |  | 未利用地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水域及水利设施用地(11) |  |  |  | 其他土地(12) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 河流水面(1101) | 湖泊水面(1102) | 冰川及永久积雪(1110) | 小计 | 盐碱地(1204) | 沙地(1205) | 裸土地(1206) | 裸岩石砾地(1207) |  |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农用地 | 农用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红树林地(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林沼泽(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌丛沼泽(0306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽草地(0402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地(01) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水田(0101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水浇地(0102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种植园用地(02) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 果园(0201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 茶园(0202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶园(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他园地(0204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地(03) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乔木林地(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竹林地(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌木林地(0305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他林地(0307) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天然牧草地(0401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工牧草地(0403) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 农村道路(1006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水库水面(1103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坑塘水面(1104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沟渠(1107) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设施农用地(1202) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 田坎(1203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设用地 | 建设用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 盐田(0603) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商业服务业用地(05) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业设施用地(05H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物流仓储用地(0508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工矿用地(06) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业用地(0601) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采矿用地(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅用地(07) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇住宅用地(0701) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农村宅基地(0702) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共管理与公共服务用地(08) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机关团体新闻出版用地(08H1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科教文卫用地(08H2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地(0809) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公园与绿地(0810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊用地(09) | 小计(09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输用地(10) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁路用地(1001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨道交通用地(1002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公路用地(1003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇村道路用地(1004) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通服务场站用地(1005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机场用地(1007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 港口码头用地(1008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道运输用地(1009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 水工建筑用地(1109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 空闲地(1201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未利用地 | 未利用地小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿地(00) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沿海滩涂(1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内陆滩涂(1106) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼泽地(1108) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草地(04) | 其他草地(0404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地(11) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 河流水面(1101) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湖泊水面(1102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冰川及永久积雪(1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他土地(12) | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐碱地(1204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沙地(1205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸土地(1206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裸岩石砾地(1207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录G
（规范性附录）
国土变更调查各类面积统计汇总表

- 表G.1  土地利用现状一级分类面积按权属性质变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 合计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 湿地（00） |  |  | 耕地（01） |  |  | 种植园用地（02） |  |  | 林地（03） |  |  | 草地（04） |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：调整后年初面积对应平衡表中的本年度调整后年初面积（下同）。依据一览表7、8、22、23、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

表G.1 （续）

行政代码：                 行政单位：                                                            单位：公顷（0.00）       第         页共         页

|  | 商业服务业用地（05） |  |  | 工矿用地（06） |  |  | 住宅用地（07） |  |  | 公共管理与公共服务用地（08） |  |  | 特殊用地（09） |  |  | 交通运输用地（10） |  |  | 水域及水利设施用地（11） |  |  | 其他土地（12） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） | 小计 | 国家所有（G） | 集体所有（J） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表G.2   城镇村及工矿用地面积变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                            单位：公顷（0.00）       第         页共         页

|  | 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 (20) | 湿地（00） |  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地（01） |  |  |  |
|  |  | 小计（00） | 红树林地（0303） | 森林沼泽（0304） | 灌丛沼泽（0306） | 沼泽草地（0402） | 盐田（0603） | 沿海滩涂（1105） | 内陆滩涂（1106） | 沼泽地（1108） | 小计 （01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表8、11、23、26、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

表G.2 （续）

|  | 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种植园用地（02） |  |  |  |  | 林地（03） |  |  |  |  | 草地（04） |  |  |  |
|  | 小计 （02） | 果园（0201） | 茶园（0202） | 橡胶园（0203） | 其他园地（0204） | 小计 （03） | 乔木林地（0301） | 竹林地（0302） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 小计 （04） | 天然牧草地（0401） | 人工牧草地（0403） | 其他草地（0404） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商业服务业用地（05） |  |  | 工矿用地（06） |  |  | 住宅用地（07） |  |  | 公共管理与公共服务用地（08） |  |  |  |  | 特殊用地（09） |
|  | 小计 （05） | 商业服务业设施用地（05H1） | 物流仓储用地(0508) | 小计 （06） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 小计 （07） | 城镇住宅用地（0701） | 农村宅基地（0702） | 小计 （08） | 机关团体新闻出版用地（08H1） | 科教文卫用地（08H2） | 公用设施用地（0809） | 公园与绿地（0810） | 小计 （09） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通运输用地（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （10） | 铁路用地（1001） | 轨道交通用地（1002） | 公路用地（1003） | 城镇村道路用地（1004） | 交通服务场站用地（1005） | 农村道路（1006） | 机场用地（1007） | 港口码头用地（1008） | 管道运输用地（1009） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地（11） |  |  |  |  |  |  |  | 其他土地（12） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （11） | 河流水面（1101） | 湖泊水面（1102） | 水库水面（1103） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 水工建筑用地（1109） | 冰川及永久积雪（1110） | 小计 （12） | 空闲地（1201） | 设施农用地（1202） | 田坎（1203） | 盐碱地（1204） | 沙地（1205） | 裸土地（1206） | 裸岩石砾地（1207） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 (20) | 湿地（00） |  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地（01） |  |  |  |
|  |  | 小计（00） | 红树林地（0303） | 森林沼泽（0304） | 灌丛沼泽（0306） | 沼泽草地（0402） | 盐田（0603） | 沿海滩涂（1105） | 内陆滩涂（1106） | 沼泽地（1108） | 小计 （01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种植园用地（02） |  |  |  |  | 林地（03） |  |  |  |  | 草地（04） |  |  |  |
|  | 小计 （02） | 果园（0201） | 茶园（0202） | 橡胶园（0203） | 其他园地（0204） | 小计 （03） | 乔木林地（0301） | 竹林地（0302） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 小计 （04） | 天然牧草地（0401） | 人工牧草地（0403） | 其他草地（0404） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商业服务业用地（05） |  |  | 工矿用地（06） |  |  | 住宅用地（07） |  |  | 公共管理与公共服务用地（08） |  |  |  |  | 特殊用地（09） |
|  | 小计 （05） | 商业服务业设施用地（05H1） | 物流仓储用地(0508) | 小计 （06） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 小计 （07） | 城镇住宅用地（0701） | 农村宅基地（0702） | 小计 （08） | 机关团体新闻出版用地（08H1） | 科教文卫用地（08H2） | 公用设施用地（0809） | 公园与绿地（0810） | 小计 （09） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通运输用地（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （10） | 铁路用地（1001） | 轨道交通用地（1002） | 公路用地（1003） | 城镇村道路用地（1004） | 交通服务场站用地（1005） | 农村道路（1006） | 机场用地（1007） | 港口码头用地（1008） | 管道运输用地（1009） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 城市（201） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地（11） |  |  |  |  |  |  |  | 其他土地（12） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （11） | 河流水面（1101） | 湖泊水面（1102） | 水库水面（1103） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 水工建筑用地（1109） | 冰川及永久积雪（1110） | 小计 （12） | 空闲地（1201） | 设施农用地（1202） | 田坎（1203） | 盐碱地（1204） | 沙地（1205） | 裸土地（1206） | 裸岩石砾地（1207） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 (20) | 湿地（00） |  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地（01） |  |  |  |
|  |  | 小计（00） | 红树林地（0303） | 森林沼泽（0304） | 灌丛沼泽（0306） | 沼泽草地（0402） | 盐田（0603） | 沿海滩涂（1105） | 内陆滩涂（1106） | 沼泽地（1108） | 小计 （01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种植园用地（02） |  |  |  |  | 林地（03） |  |  |  |  | 草地（04） |  |  |  |
|  | 小计 （02） | 果园（0201） | 茶园（0202） | 橡胶园（0203） | 其他园地（0204） | 小计 （03） | 乔木林地（0301） | 竹林地（0302） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 小计 （04） | 天然牧草地（0401） | 人工牧草地（0403） | 其他草地（0404） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商业服务业用地（05） |  |  | 工矿用地（06） |  |  | 住宅用地（07） |  |  | 公共管理与公共服务用地（08） |  |  |  |  | 特殊用地（09） |
|  | 小计 （05） | 商业服务业设施用地（05H1） | 物流仓储用地(0508) | 小计 （06） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 小计 （07） | 城镇住宅用地（0701） | 农村宅基地（0702） | 小计 （08） | 机关团体新闻出版用地（08H1） | 科教文卫用地（08H2） | 公用设施用地（0809） | 公园与绿地（0810） | 小计 （09） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通运输用地（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （10） | 铁路用地（1001） | 轨道交通用地（1002） | 公路用地（1003） | 城镇村道路用地（1004） | 交通服务场站用地（1005） | 农村道路（1006） | 机场用地（1007） | 港口码头用地（1008） | 管道运输用地（1009） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 建制镇（202） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地（11） |  |  |  |  |  |  |  | 其他土地（12） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （11） | 河流水面（1101） | 湖泊水面（1102） | 水库水面（1103） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 水工建筑用地（1109） | 冰川及永久积雪（1110） | 小计 （12） | 空闲地（1201） | 设施农用地（1202） | 田坎（1203） | 盐碱地（1204） | 沙地（1205） | 裸土地（1206） | 裸岩石砾地（1207） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 (20) | 湿地（00） |  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地（01） |  |  |  |
|  |  | 小计（00） | 红树林地（0303） | 森林沼泽（0304） | 灌丛沼泽（0306） | 沼泽草地（0402） | 盐田（0603） | 沿海滩涂（1105） | 内陆滩涂（1106） | 沼泽地（1108） | 小计 （01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种植园用地（02） |  |  |  |  | 林地（03） |  |  |  |  | 草地（04） |  |  |  |
|  | 小计 （02） | 果园（0201） | 茶园（0202） | 橡胶园（0203） | 其他园地（0204） | 小计 （03） | 乔木林地（0301） | 竹林地（0302） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 小计 （04） | 天然牧草地（0401） | 人工牧草地（0403） | 其他草地（0404） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商业服务业用地（05） |  |  | 工矿用地（06） |  |  | 住宅用地（07） |  |  | 公共管理与公共服务用地（08） |  |  |  |  | 特殊用地（09） |
|  | 小计 （05） | 商业服务业设施用地（05H1） | 物流仓储用地(0508) | 小计 （06） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 小计 （07） | 城镇住宅用地（0701） | 农村宅基地（0702） | 小计 （08） | 机关团体新闻出版用地（08H1） | 科教文卫用地（08H2） | 公用设施用地（0809） | 公园与绿地（0810） | 小计 （09） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通运输用地（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （10） | 铁路用地（1001） | 轨道交通用地（1002） | 公路用地（1003） | 城镇村道路用地（1004） | 交通服务场站用地（1005） | 农村道路（1006） | 机场用地（1007） | 港口码头用地（1008） | 管道运输用地（1009） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 村庄（203） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地（11） |  |  |  |  |  |  |  | 其他土地（12） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （11） | 河流水面（1101） | 湖泊水面（1102） | 水库水面（1103） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 水工建筑用地（1109） | 冰川及永久积雪（1110） | 小计 （12） | 空闲地（1201） | 设施农用地（1202） | 田坎（1203） | 盐碱地（1204） | 沙地（1205） | 裸土地（1206） | 裸岩石砾地（1207） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 盐田及采矿用地（204） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 (20) | 湿地（00） |  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地（01） |  |  |  |
|  |  | 小计（00） | 红树林地（0303） | 森林沼泽（0304） | 灌丛沼泽（0306） | 沼泽草地（0402） | 盐田（0603） | 沿海滩涂（1105） | 内陆滩涂（1106） | 沼泽地（1108） | 小计 （01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 盐田及采矿用地（204） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种植园用地（02） |  |  |  |  | 林地（03） |  |  |  |  | 草地（04） |  |  |  |
|  | 小计 （02） | 果园（0201） | 茶园（0202） | 橡胶园（0203） | 其他园地（0204） | 小计 （03） | 乔木林地（0301） | 竹林地（0302） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 小计 （04） | 天然牧草地（0401） | 人工牧草地（0403） | 其他草地（0404） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 盐田及采矿用地（204） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商业服务业用地（05） |  |  | 工矿用地（06） |  |  | 住宅用地（07） |  |  | 公共管理与公共服务用地（08） |  |  |  |  | 特殊用地（09） |
|  | 小计 （05） | 商业服务业设施用地（05H1） | 物流仓储用地(0508) | 小计 （06） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 小计 （07） | 城镇住宅用地（0701） | 农村宅基地（0702） | 小计 （08） | 机关团体新闻出版用地（08H1） | 科教文卫用地（08H2） | 公用设施用地（0809） | 公园与绿地（0810） | 小计 （09） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 盐田及采矿用地（204） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通运输用地（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （10） | 铁路用地（1001） | 轨道交通用地（1002） | 公路用地（1003） | 城镇村道路用地（1004） | 交通服务场站用地（1005） | 农村道路（1006） | 机场用地（1007） | 港口码头用地（1008） | 管道运输用地（1009） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 盐田及采矿用地（204） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地（11） |  |  |  |  |  |  |  | 其他土地（12） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （11） | 河流水面（1101） | 湖泊水面（1102） | 水库水面（1103） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 水工建筑用地（1109） | 冰川及永久积雪（1110） | 小计 （12） | 空闲地（1201） | 设施农用地（1202） | 田坎（1203） | 盐碱地（1204） | 沙地（1205） | 裸土地（1206） | 裸岩石砾地（1207） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 特殊用地（205） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 (20) | 湿地（00） |  |  |  |  |  |  |  |  | 耕地（01） |  |  |  |
|  |  | 小计（00） | 红树林地（0303） | 森林沼泽（0304） | 灌丛沼泽（0306） | 沼泽草地（0402） | 盐田（0603） | 沿海滩涂（1105） | 内陆滩涂（1106） | 沼泽地（1108） | 小计 （01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 特殊用地（205） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种植园用地（02） |  |  |  |  | 林地（03） |  |  |  |  | 草地（04） |  |  |  |
|  | 小计 （02） | 果园（0201） | 茶园（0202） | 橡胶园（0203） | 其他园地（0204） | 小计 （03） | 乔木林地（0301） | 竹林地（0302） | 灌木林地（0305） | 其他林地（0307） | 小计 （04） | 天然牧草地（0401） | 人工牧草地（0403） | 其他草地（0404） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 特殊用地（205） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商业服务业用地（05） |  |  | 工矿用地（06） |  |  | 住宅用地（07） |  |  | 公共管理与公共服务用地（08） |  |  |  |  | 特殊用地（09） |
|  | 小计 （05） | 商业服务业设施用地（05H1） | 物流仓储用地(0508) | 小计 （06） | 工业用地（0601） | 采矿用地（0602） | 小计 （07） | 城镇住宅用地（0701） | 农村宅基地（0702） | 小计 （08） | 机关团体新闻出版用地（08H1） | 科教文卫用地（08H2） | 公用设施用地（0809） | 公园与绿地（0810） | 小计 （09） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 特殊用地（205） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通运输用地（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （10） | 铁路用地（1001） | 轨道交通用地（1002） | 公路用地（1003） | 城镇村道路用地（1004） | 交通服务场站用地（1005） | 农村道路（1006） | 机场用地（1007） | 港口码头用地（1008） | 管道运输用地（1009） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 （续）

|  | 特殊用地（205） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地（11） |  |  |  |  |  |  |  | 其他土地（12） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 （11） | 河流水面（1101） | 湖泊水面（1102） | 水库水面（1103） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 水工建筑用地（1109） | 冰川及永久积雪（1110） | 小计 （12） | 空闲地（1201） | 设施农用地（1202） | 田坎（1203） | 盐碱地（1204） | 沙地（1205） | 裸土地（1206） | 裸岩石砾地（1207） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表G.3   耕地坡度分级面积变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 耕地面积 | 平地 | 梯田及坡地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤2° | 2°—6° |  |  | 6°—15° |  |  | 15°—25° |  |  | >25° |  |  |
|  |  | 面积 | 合计 | 梯田 | 坡地 | 合计 | 梯田 | 坡地 | 合计 | 梯田 | 坡地 | 合计 | 梯田 | 坡地 |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表9、10、24、25、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

- 表G.4  耕地种植类型面积变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 小计（01） | 耕地（01） |  |  |  |  |  | 小计(0101) | 水田(0101) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种植粮食作物 (LS) | 种植非粮作物（FLS） | 粮与非粮轮作（LYFL） | 休耕(XG) | 林粮间作(LLJZ) | 未耕种(WG) |  | 种植粮食作物 (LS) | 种植非粮作物（FLS） | 粮与非粮轮作（LYFL） | 休耕(XG) | 林粮间作(LLJZ) | 未耕种(WG) |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表8、13、23、28、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

表G.4 （续）

|  | 小计（0102） | 水浇地（0102） |  |  |  |  |  | 小计(0103) | 旱地(0103) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种植粮食作物(LS) | 种植非粮作物（FLS） | 粮与非粮轮作（LYFL） | 休耕(XG) | 林粮间作(LLJZ) | 未耕种(WG) |  | 种植粮食作物(LS) | 种植非粮作物（FLS） | 粮与非粮轮作（LYFL） | 休耕(XG) | 林粮间作(LLJZ) | 未耕种(WG) |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表G.5  即可恢复与工程恢复种植属性变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 合计 | 即可恢复(JKHF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 果园(0201) |  | 茶园(0202) |  | 橡胶园 (0203) |  | 其他园地(0204) |  | 乔木林地(0301) |  | 竹林地 (0302) |  | 灌木林地(0305) | 其他林地 (0307) |  | 可调整人工牧草地 (0403K) | 其他草地(0404) | 坑塘水面(1104) |  |
|  |  |  |  | 可调整果园 (0201K) |  | 可调整茶园 (0202K) |  | 可调整橡胶园 (0203K) |  | 可调整其他园地 (0204K) |  | 可调整乔木林地 (0301K) |  | 可调整竹林地 (0302K) |  |  | 可调整其他林地(0307) |  |  |  | 可调整养殖坑塘 (1104K) |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表8、13、23、28、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

表G.5 （续）

|  | 工程恢复（GCHF） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 果园(0201) |  | 茶园(0202) |  | 橡胶园 (0203) |  | 其他园地(0204) |  | 乔木林地(0301) |  | 竹林地 (0302) |  | 灌木林地(0305) | 其他林地 (0307) |  | 可调整人工牧草地 (0403K) | 其他草地(0404) | 坑塘水面(1104) |  |
|  |  |  | 可调整果园 (0201K) |  | 可调整茶园 (0202K) |  | 可调整橡胶园 (0203K) |  | 可调整其他园地 (0204K) |  | 可调整乔木林地 (0301K) |  | 可调整竹林地 (0302K) |  |  | 可调整其他林地(0307) |  |  |  | 可调整养殖坑塘 (1104K) |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表G.6  林区范围内种植园用地变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 合计 | 林区种植园用地（LQYD） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 果园（0201） | 茶园（0202） | 橡胶园（0203） | 其他园地（0204） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表8、12、23、27、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

- 表G.7   灌丛草地汇总情况变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 灌丛草地（GCCD） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 天然牧草地（0401） | 沼泽草地（0402） | 人工牧草地（0403） | 其他草地（0404） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表8、12、23、27、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

- 表G.8   工业用地按类型汇总变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 合计 | 工业用地（0601） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火电工业用地（HDGY） | 钢铁工业用地（GTGY） | 煤炭工业用地（MTGY） | 水泥工业用地（SNGY） | 玻璃工业用地（BLGY） | 电解铝工业用地（DLGY） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表8、12、23、27、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

- 表G.9  可调整地类面积变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 合计 | 可调整地类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可调整果园（0201K） | 可调整茶园（0202K） | 可调整橡胶园（0203K） | 可调整其他园地（0204K） | 可调整乔木林地（0301K） | 可调整竹林地（0302K） | 可调整其他林地（0307K） | 可调整人工牧草地（0403K） | 可调整养殖坑塘（1104K） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表8、23、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

- 表G.10   部分细化地类面积变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 科教文卫用地（08H2） | 公园与绿地（0810） | 坑塘水面（1104） | 沟渠（1107） | 城镇村及工矿用地（20） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高教用地（08H2A） | 广场用地（0810A） | 养殖坑塘（1104A） | 干渠（1107A） | 合计 | 城市独立工业用地（201A） | 建制镇独立工业用地（202A） | 村庄独立工业用地 （203A） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表8、23、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

- 表G.11  废弃与垃圾填埋细化标注变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 废弃（FQ） |  |  |  | 垃圾填埋（LJTM） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 采矿用地（0602） | 铁路用地（1001） | 公路用地（1003） | 小计 | 乔木林地 （0301） | 竹林地 （0302） | 灌木林地 （0305） | 其他林地 （0307） | 其他草地 （0404） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表8、12、23、27、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

- 表G.12   耕地细化调查情况变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 合计 | 河道耕地（HDGD） |  |  |  | 湖区耕地（HQGD） |  |  |  | 林区耕地（LQGD） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地（01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） | 耕地（01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） | 耕地（01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据一览表8、12、23、27、31、32栏填写。调整后年初面积减去年内减少面积加上年内增加面积等于年末面积。

表G.12 （续）

|  | 牧区耕地（MQGD） |  |  |  | 沙荒耕地（SHGD） |  |  |  | 石漠化耕地（SMGD） |  |  |  | 盐碱化耕地（YJGD） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地（01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） | 耕地（01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） | 耕地（01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） | 耕地（01） | 水田（0101） | 水浇地（0102） | 旱地（0103） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表G.13   无居民海岛现状调查分类面积变化统计表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 合计 | 开发利用区（i1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未开发利用区（i2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 旅游娱乐用岛(i101) | 交通运输用岛(i102) | 工业仓储用岛(i103) | 渔业用岛(i104) | 农林牧业用岛(i105) | 可再生能源用岛(i106) | 城乡建设用岛(i107) | 公共服务用岛(i108) | 国防用岛(i109) | 其他用岛(i110) | 小计 | 植被覆盖区(i201) | 滨海湿地区(i202) |  | 其他区域(i203) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂质海滩 | 其他 |  |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据数据库汇总生成。

- 表G.14  基本农田统计汇总表

行政代码：                 行政单位：                                                       单位：公顷（0.00）           第         页共         页

|  | 合计 | 耕地（01） |  |  |  | 其他地类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 水田 （0101） | 水浇地 （0102） | 旱地 （0103） | 小计 | 湿地（00） | 种植园用地（02） | 林地（03） | 草地（04） | 商业服务业用地（05） | 工矿用地（06） | 住宅用地（07） | 公共管理与公共服务用地（08） | 特殊用地（09） | 交通运输用地（10） | 水域及水利设施用地（11） | 其他土地（12） |
| 上年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划调出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后年初面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：依据数据库汇总生成。

附录H
（规范性附录）

土地利用变化情况分析报告编写说明

报告题目：××省（或市或县）××××年度土地利用变化情况分析报告

一、本年度国土变更调查开展情况

二、国土变更调查数据检查抽查情况

本辖区内国土变更调查成果的内外业检查、抽查情况。

三、本年度各主要地类变化情况

（一）耕地变化情况。

××××年度，耕地减少面积，同期耕地增加面积，增减相抵，耕地面积净增减面积。

减少的耕地中，建设占用耕地面积、灾毁耕地、生态退耕面积、农业结构调整减少耕地面积。具体是：（1）建设占用耕地：说明本年批准建设、批而未用、未批先建三种情况；（2）灾毁耕地：说明灾毁耕地的原因、灾毁程度（可复垦和难以复垦）及分布区域等情况；（3）生态退耕、农业结构调整减少耕地：说明本年生态退耕还林、还草、还湖数量和原因，本年农业结构调整占用耕地面积。

增加的耕地中，土地整治补充耕地、农业结构调整增加耕地面积。具体是：（1）补充耕地：说明土地整治、增减挂钩、工矿废弃地复垦等补充耕地情况，以及可视为补充耕地的新增园地面积；（2）说明农业结构调整变为耕地面积。

耕地内部变化面积及原因。

（二）建设用地变化情况。

××××年度，新增建设用地面积，具体说明本年批准建设、批而未用、未批先建总量和占用农用地、未利用地面积。同时说明往年批而未用本年实际建设的面积。

本年度建设用地减少面积。具体说明建设用地变为农用地和未利用地面积。

（三）未利用地变化情况。

××××年度，未利用地面积净增减面积。

减少的未利用地中，开发为农用地、建设占用未利用地面积。

增加的未利用地中，农用地变为未利用地面积及其原因、建设用地变为未利用地面积。

（四）基本农田变化情况

基本农田变化情况，以及变化原因、依据等。

（五）其他数据变化情况

包括变更中其他超大流量变更情况及其原因；权属性质中国有变集体的面积、原因；耕地中梯田变坡度的面积、原因，坡度分级变化面积及原因；其他需要特殊说明的问题。

四、土地利用与管理情况分析

以年度国土变更调查数据为基础，结合相关管理工作，通过与相关数据以及上年国土变更调查数据的比较，从以下四个方面分析管理取得的成效和存在问题。

（一）结合耕地保护工作，分析耕地占补平衡、农业结构调整、灾毁耕地、耕地净增减和耕地总量情况及耕地后备资源情况。

（二）结合用地计划管理工作，通过年度批准的新增建设用地与年度计划的比较，分析说明建设用地保障、调控目标实现和用地供需矛盾情况。

（三）结合土地利用管理等工作，分析往年批而未用建设用地年度开工建设情况、未利用地开发情况，以及年度新增和存量批而未用土地挖潜空间情况，说明批而未用土地清理工作情况。

（四）结合土地执法检查工作，分析变更调查反映的本年度未批先建面积情况，以及未批先建中主要地类情况。

五、存在问题、有关政策、措施和建议

附录I
（规范性附录）
成果目录组织结构及证明材料编号规则

|---省代码（行政代码前2位）xx省20xx年度更新数据包

| (县级区划代码)县名（20xx）土地调查更新数据成果.UPD

| (县级区划代码)县名（20xx）土地调查更新数据成果.UPD

|---省代码（行政代码前2位）xx省图斑信息核实记录表

|（行政区代码）xx县（区、市）遥感监测图斑信息核实记录表.mdb

|（行政区代码）xx县（区、市）统一时点复核疑问图斑核实记录表.mdb

|---省代码（行政代码前2位）xx省相关证明材料

|---（行政区代码）xx县（区、市）农用地变更为未利用地图斑对应的相关证明材料

|---（行政区代码）xx县（区、市）临时用地土地审批资料

|---其他资料

|---省代码（行政代码前2位）xx省举证信息表

|（行政区代码）xx县（区、市）举证信息表

|---省代码（行政代码前2位）xx省20xx年度省（区、市）土地利用变化情况分析报告

|20xx年度省（区、市）土地利用变化情况分析报告.doc

目录结构说明：

1. “|---”表示文件夹

2.“|”表示文件夹下的文件

3. 编号规则：各类型图斑分别按照规则编号，对于多个变更图斑使用一个证明文件的，只需提供一份扫描文件。材料扫描件应清晰可见，格式为JPG，单张图片大小不超过300k。